Приложение № 1

к договору №_______________

от «___» ____________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг (выполнения работ) по разработке проектов нормативов предельно допустимых выбросов для  АО «Газпром газораспределение Белгород»

1. Календарный план оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во | Срок оказания услуг (поэтапно) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Валуйки. | 1 проект | С момента заключения договора до 01.07.2018 |
|  | Получение экспертного заключения. | 1 заключение |  |
|  | Получение санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. | 1 заключение |  |
|  | Получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданного Управлением Росприроднадзора по Белгородской области. | 1 разрешение |  |
| 2 | Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Строителе. | 1 проект | С момента заключения договора до 01.08.2018 |
|  | Получение экспертного заключения. | 1 заключение |  |
|  | Получение санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. | 1 заключение |  |
|  | Получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданного Управлением Росприроднадзора по Белгородской области. | 1 разрешение |  |
| 3 | Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Старом Осколе. | 1 проект | С момента заключения договора до 01.09.2018 |
|  | Получение экспертного заключения. | 1 заключение |  |
|  | Получение санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. | 1 заключение |  |
|  | Получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданного Управлением Росприроднадзора по Белгородской области. | 1 разрешение |  |
| 4 | Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Белгороде. | 1 проект | С момента заключения договора до 20.09.2018 |
|  | Получение экспертного заключения. | 1 заключение |  |
|  | Получение санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. | 1 заключение |  |
|  | Получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданного Управлением Росприроднадзора по Белгородской области. | 1 разрешение |  |
| 5 | Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Шебекино. | 1 проект | С момента заключения договора до 10.10.2018 |
|  | Получение экспертного заключения. | 1 заключение |  |
|  | Получение санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. | 1 заключение |  |
|  | Получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданного Управлением Росприроднадзора по Белгородской области. | 1 разрешение |  |

2. Место нахождения газовых служб и газовых участков

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Валуйки.

1. Белгородская область, Ровеньской район

2. Белгородская область, Вейделевский район

3. Белгородская область, Волоконовский район

4. Белгородская область, Валуйский район

5. Белгородская область, Красногвардейский район

6. Белгородская область, Алексеевский район

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Строителе.

1. Белгородская область, Яковлевский район

2. Белгородская область, Краснояружский район

3. Белгородская область, Ивнянский район

4. Белгородская область, Грайворонский район

5. Белгородская область, Прохоровский район

6. Белгородская область, Ракитянский район

7. Белгородская область, Борисовский район

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Старом Осколе.

1. Белгородская область, Старооскольский район

2. Белгородская область, Губкинский район

3. Белгородская область, Новооскольский район

4. Белгородская область, Красненский район

5. Белгородская область, Чернянский район

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Белгороде.

1. Белгородская область, Белгородский район

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Шебекино.

1. Белгородская область, Шебекинский район

2. Белгородская область, Корочанский район

Всего 21 район.

3. Объем выполняемых работ

1. Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Валуйки. Получение экспертного заключения, получение санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. Получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданного Управлением Росприроднадзора по Белгородской области. В данном проекте необходимо просчитать выбросы загрязняющих веществ от линейной части газопроводов и установленного на нем оборудования (ГРП, ШРП, ГРПБ, ГРС), а также выбросы от отопления, сварочных, покрасочных и других ремонтных работ.

Территория расположения линейной части газопроводов – шесть районов Белгородской области.

Протяженность наружных газопроводов – 4951,2 км.

Газорегуляторная станция – 1 шт.

Газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ) – 195 шт., в том числе с отоплением 85 шт.

Шкафные регуляторные пункты (ШРП) – 867 шт., в том числе с отоплением 102 шт.

2. Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Строителе.

Получение экспертного заключения, получение санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. Получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,  выданного Управлением Росприроднадзора по Белгородской области. В данном проекте необходимо просчитать выбросы загрязняющих веществ от линейной части газопроводов и установленного на нем оборудования (ГРП, ШРП, ГРПБ), а также выбросы от отопления, сварочных, покрасочных и других ремонтных работ.

Территория расположения линейной части газопроводов – семь районов Белгородской области.

Протяженность наружных газопроводов – 4525,73 км.

Газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ) – 107 шт., в том числе с отоплением 5 шт.

Шкафные регуляторные пункты (ШРП) – 924 шт.

3. Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Старом Осколе.

Получение экспертного заключения, получение санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. Получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,  выданного Управлением Росприроднадзора по Белгородской области. В данном проекте необходимо просчитать выбросы загрязняющих веществ от линейной части газопроводов и установленного на нем оборудования (ГРП, ШРП, ГРПБ), а также выбросы от отопления, сварочных, покрасочных и других ремонтных работ.

Территория расположения линейной части газопроводов – пять районов Белгородской области.

Протяженность наружных газопроводов – 5314,98 км.

Газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ) – 107 шт.

Шкафные регуляторные пункты (ШРП) – 790 шт., в том числе с отоплением 16 шт.

4. Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Белгороде.

Получение экспертного заключения, получение санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. Получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  выданного Управлением Росприроднадзора по Белгородской области. В данном проекте необходимо просчитать выбросы загрязняющих веществ от линейной части газопроводов и установленного на нем оборудования (ГРП, ШРП, ГРПБ), а также выбросы от отопления, сварочных, покрасочных и других ремонтных работ.

Территория расположения линейной части газопроводов – один район Белгородской области.

Протяженность наружных газопроводов – 3316,75 км.

Газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ) – 95 шт., в том числе с отоплением 1 шт.

Шкафные регуляторные пункты (ШРП) – 597 шт.

5. Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Шебекино.

Получение экспертного заключения, получение санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. Получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданного Управлением Росприроднадзора по Белгородской области. В данном проекте необходимо просчитать выбросы загрязняющих веществ от линейной части газопроводов и установленного на нем оборудования (ГРП, ШРП, ГРПБ), а также выбросы от отопления, сварочных, покрасочных и других ремонтных работ.

Территория расположения линейной части газопроводов – два района Белгородской области.

Протяженность наружных газопроводов – 2390,26 км.

Газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ) – 49 шт.

Шкафные регуляторные пункты (ШРП) – 523 шт., в том числе с отоплением 54 шт.

Состав и содержание работ.

1. Выезд Исполнителя на объекты Заказчика для сбора исходной информации. Сбор и обработка исходной информации. Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: выявление источников загрязнения атмосферы, определение количественных и качественных характеристик выбросов загрязняющих веществ. В случае выявления источников выбросов, не учтенных Заказчиком в данном техническом задании – включение таких источников в инвентаризацию. Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от отопления газорегуляторной станции – 1 шт. и газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПБ) – 91 шт. определяются лабораторными исследованиями при помощи специализированной аккредитованной лаборатории, имеющей аттестат аккредитации с соответствующими областями аккредитации. Лабораторные исследования производятся в строгом соответствии с методикой измерений, не отступая от требований и измерений методики. Контрольно-измерительная аппаратура, используемая для выполнения работ, должна быть включена в Государственный реестр средств измерений и иметь действующую поверку органов Росстандарта. Исполнитель для проведения отбора проб выезжает на объекты Заказчика в присутствии представителя Заказчика. Услуги специализированной аккредитованной лаборатории оплачиваются за счет Исполнителя. Оригиналы отбора проб и результаты химического анализа передаются Заказчику.

2. Составление «Отчета по инвентаризации источников выбросов в атмосферный воздух» и согласование с Заказчиком.

3. Определение источников выбросов и перечень загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию, в соответствии с действующими нормативными документами. Разработка ситуационных карт-схем районов расположения источников загрязнения атмосферного воздуха. Изготовление ситуационных карт-схем Исполнитель производит самостоятельно и за свой счет.

4. Получение сведений о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и климатических характеристиках в Белгородский ЦГМС - филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС». Сведения о фоновых концентрациях и климатических характеристиках Исполнитель заказывает самостоятельно и за свой счет. Оригиналы справок о фоновом загрязнении и климатических характеристиках передаются Заказчику.

5. Определение нормативов выбросов для каждого конкретного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности (предприятия в целом): проведение расчетов загрязнения атмосферы и формирование предложений по нормативам ПДВ (ВСВ).

При определении нормативов выбросов применять методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, в том числе сводных расчетов, утвержденные Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Использовать программы, согласованные в установленном порядке. Учитывать фоновое загрязнение атмосферного воздуха, перспективу развития предприятия, физико-географические и климатические условия местности, расположение промышленных площадок и участков существующей и намеченной жилой застройки.

6. Определение периодичности производственного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов и объемов регулирования выбросов в периоды НМУ.

7. Разработка планов мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для предприятия.

8. Подготовка проектов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с законодательством РФ.

9. Согласование и утверждение проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с Заказчиком.

10. Получение экспертных заключений по проектной документации в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Белгородской области» или в другой экспертной организации, имеющей аттестат аккредитации по соответствующему виду работ. Оплата экспертных заключений производится за счет Исполнителя.

11. Получение положительных санитарно-эпидемиологических заключений по проектной документации в Управлении Роспотребнадзора по Белгородской области

12. Согласование проектной документации в Управлении Росприроднадзора по Белгородской области.

13. Получение разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в Управлении Росприроднадзора по Белгородской области.

Примерный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| № п/п | Код | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 123 | диЖелезо триоксид, Железа оксид (пер.на железо) |
| 2 | 143 | Марганец и его соединения(в пер.на марганца(IV)оксид) |
| 3 | 301 | Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) |
| 4 | 304 | Азот (II) оксид; Азота оксид |
| 5 | 337 | Углерод оксид |
| 6 | 342 | Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) |
| 7 | 344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) |
| 8 | 410 | Метан |
| 9 | 616 | Диметилбензол; Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-) |
| 10 | 703 | Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен |
| 11 | 1317 | Ацетальдегид; уксусный альдегид |
| 12 | 1325 | Формальдегид |
| 13 | 1555 | Этановая кислота Уксусная кислота |
| 14 | 1716 | Смесь природных меркаптанов, Одорант СПМ-ТУ 51-81-8 |
| 15 | 2752 | Уайт-спирит |
| 16 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) |

4. Требования к выполнению работ

Выполнение работ должно соответствовать:

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2. Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

3. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 №373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источники».

5. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него».

6. Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды.

7. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

9. Приказ Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

10. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ОАО «НИИ Атмосфера», г. С-Пб, 2012 г.).

11. ГОСТ 17.2.3.02-2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.

Иные документы, регламентирующие на момент выполнения работ разработку нормативов предельно допустимых выбросов.

5. Результат оказания услуг

1. Проекты нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованных с Управлением Росприроднадзора по Белгородской области (на бумажном носителе 5 проектов, на электронном носителе 5 проектов).

2. Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, утвержденных Управлением Росприроднадзора по Белгородской области (на бумажном носителе 5 разрешений).

3. Экспертные заключения утвержденных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» или другой экспертной организации, имеющей аттестат аккредитации по соответствующему виду работ (на бумажном носителе 5 заключений).

4. Санитарно-эпидемиологические заключения, выданные Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области (на бумажном носителе 5 заключений).

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Заказчика: _______________/_______________/ м.п. «____»_________________2018г. | От Исполнителя: _______________/_______________/ м.п. «____»_________________2018г. |
| --- | --- |