Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 149156

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Трубы

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Трубы Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 149156 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 5 104 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 2 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 611 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 3 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 189 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 4 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 10 758,2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 5 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 43 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 6 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40х3.7 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 34 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 7 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40х3.7 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 1 700 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 8 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40х3.7 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 1 054,7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 9 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40х3.7 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 330 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 10 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40х3.7 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 211,5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 11 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40х3.7 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 22,5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 12 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40х3.7 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 13 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63х5.8 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 4 202,04 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 14 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110х10 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 2 511 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 15 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160х14.6 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 858 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой.При погрузке каждый второй ряд перекладывать деревянными прокладками. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 16 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D225х20.5 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 37 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой.При погрузке каждый второй ряд перекладывать деревянными прокладками. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |
| 17 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D315х28.6 ГОСТ Р 50838 |  | Метр | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С желтой полосой, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой.При погрузке каждый второй ряд перекладывать деревянными прокладками. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 3 294 914,07 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 2 792 300,05 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «14» марта 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «26» марта 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «26» марта 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «02» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «02» апреля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «14» марта 2018 |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.