| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 149 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ гост р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Задвижка 30с41нж ДУ80 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Задвижка 30с41нж ДУ80 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Задвижка 30с41нж ДУ80 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Задвижка 30с41нж ДУ80 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Задвижка 30с41нж ДУ150 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Задвижка 30с41нж ДУ150 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Задвижка 30с41нж ДУ150 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Задвижка 30с41нж ДУ150 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Задвижка 30с41нж ДУ50 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Задвижка 30с41нж ДУ50 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Задвижка 30с41нж ДУ50 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Задвижка 30с41нж ДУ50 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 186,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1 240,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 49,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 81,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 407,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 47,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 11,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 545,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 11,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ40 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Кран шаровый стальной трехходовой ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Рабочая среда - вода, пар, газ, нефтепродукты. Подается в любом направлении, краны на трубопроводе устанавливаются в любом рабочем положении. На верхнем торце пробки нанесена Т-образная риска, указывающая направление прохода рабочей среды в пробке ,управление краном - ручное. Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16 кгс/см2(1,6Мпа) Присоединение: муфтовое; Температура рабочей среды: от -10 до 100оС; Класс герметичности: В по ГОСТ Р 54808-2011; Средний ресурс не менее: 3000 циклов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Задвижка 30с41нж ДУ80 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Задвижка 30с41нж ДУ80 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Задвижка 30с41нж ДУ80 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Задвижка 30с41нж ДУ80 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Задвижка 30с41нж ДУ150 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Задвижка 30с41нж ДУ150 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Задвижка 30с41нж ДУ150 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Задвижка 30с41нж ДУ150 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Задвижка 30с41нж ДУ50 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Задвижка 30с41нж ДУ50 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Задвижка 30с41нж ДУ50 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Задвижка 30с41нж ДУ50 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ40 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Кран шаровый стальной трехходовой ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 570,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 798,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837 771,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |