Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 150549

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Средства электрохимической защиты

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Лютиков Александр Игоревич Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 150549 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заземлитель анодный полимерный АЗП-РА |  | Штука | 276 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Минимальная токовая нагрузка, А 5 Скорость анодного растворения, кг/А-год 0,01…0,06 Габаритные размеры электрода, мм: диаметр, не менее 50±1; - длина (высота), не менее 1500; -масса электрода, кг, не более 5,0 Марка кабель-вывода КГН-ХЛ ЭХЗ 1 х 10 Длина кабель-вывода, м, не менее 2,0 Температура эксплуатации, °С от 0 до плюс 60 Гарантийный срок не менее 3 лет с даты ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 2 | Заземлитель анодный полимерный АЗП-РА |  | Штука | 40 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Минимальная токовая нагрузка, А 5 Скорость анодного растворения, кг/А-год 0,01…0,06 Габаритные размеры электрода, мм: диаметр, не менее 50±1; - длина (высота), не менее 1500; -масса электрода, кг, не более 5,0 Марка кабель-вывода КГН-ХЛ ЭХЗ 1 х 10 Длина кабель-вывода, м, не менее 2,0 Температура эксплуатации, °С от 0 до плюс 60 Гарантийный срок не менее 3 лет с даты ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 3 | Преобразователь для катодной защиты импульсный ИПКЗ-М-РА-Т4-1 |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальная выходная мощность, кВт:1,0 Номинальный выходной ток, А: 20 Номинальное выходное напряжение, В: 48 Напряжение питающей сети, В: 110–264 Номинальная частота питающей сети, Гц: 50 ±3 Пульсация выходного напряжения, %, не более: 1 Диапазон регулирования выходного тока и напряжения, % - 2–100 Диапазон измерения суммарно потенциала, В: 0…-5 Диапазон задания суммарного потенциала, В: -4,0...-0,5 Диапазон задания поляризационного потенциала, В: -2,0...-0,5 Точность поддержания выходного тока, выходного напряжения, поляризационного и суммарного потенциалов, % , не более : ±1 КПД в номинальном режиме, %, не менее: 90 Коэффициент мощности, не мене: 0,95 Габариты, не более, мм: 645 х 532 х 280 Масса, кг, не более: 36 Климатическое исполнение: У1, УХЛ1 Срок службы лет, не менее: 15 Аппаратная защита от короткого замыкания с автоматическим обратным включением, защита от перегрузок, чрезмерного нагрева. Автоматическое возобновление работы при временном отключении электроэнергии. Оснащение встроенной системой телемеханики. Корпус преобразователя должен быть окрашен в цвет по RAL K7 CLASSIK – RAL 1021.На корпусе должна быть информационная таблица с названием эксплуатационной организации, порядковым номером, надпись «СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ» и телефон эксплуатационной организации (размеры и цветность согласно дизайн макета). |  |  |  |  |  |
| 4 | Преобразователь для катодной защиты импульсный ИПКЗ-М-РА-Т4-1 |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальная выходная мощность, кВт:1,0 Номинальный выходной ток, А: 20 Номинальное выходное напряжение, В: 48 Напряжение питающей сети, В: 110–264 Номинальная частота питающей сети, Гц: 50 ±3 Пульсация выходного напряжения, %, не более: 1 Диапазон регулирования выходного тока и напряжения, % - 2–100 Диапазон измерения суммарно потенциала, В: 0…-5 Диапазон задания суммарного потенциала, В: -4,0...-0,5 Диапазон задания поляризационного потенциала, В: -2,0...-0,5 Точность поддержания выходного тока, выходного напряжения, поляризационного и суммарного потенциалов, % , не более : ±1 КПД в номинальном режиме, %, не менее: 90 Коэффициент мощности, не мене: 0,95 Габариты, не более, мм: 645 х 532 х 280 Масса, кг, не более: 36 Климатическое исполнение: У1, УХЛ1 Срок службы лет, не менее: 15 Аппаратная защита от короткого замыкания с автоматическим обратным включением, защита от перегрузок, чрезмерного нагрева. Автоматическое возобновление работы при временном отключении электроэнергии. Оснащение встроенной системой телемеханики. Корпус преобразователя должен быть окрашен в цвет по RAL K7 CLASSIK – RAL 1021.На корпусе должна быть информационная таблица с названием эксплуатационной организации, порядковым номером, надпись «СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ» и телефон эксплуатационной организации (размеры и цветность согласно дизайн макета). |  |  |  |  |  |
| 5 | Преобразователь для катодной защиты импульсный ИПКЗ-М-РА-Т4-2 |  | Штука | 22 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальная выходная мощность, кВт: 2,0 Номинальный выходной ток, А: 40 Номинальное выходное напряжение, В: 48/96 Напряжение питающей сети, В: 110–264 Номинальная частота питающей сети, Гц: 50 ±3 Пульсация выходного напряжения, %, не более: 1 Диапазон регулирования выходного тока и напряжения, % - 2–100 Диапазон измерения суммарно потенциала, В: 0…-5 Диапазон задания суммарного потенциала, В: -4,0...-0,5 Диапазон задания поляризационного потенциала, В: -2,0...-0,5 Точность поддержания выходного тока, выходного напряжения, поляризационного и суммарного потенциалов, % , не более : ±1 КПД в номинальном режиме, %, не менее: 90 Коэффициент мощности, не мене: 0,95 Габариты, не более, мм: 645 х 532 х 280 Масса, кг, не более: 38 Климатическое исполнение: У1, УХЛ1 Срок службы лет, не менее: 15 Аппаратная защита от короткого замыкания с автоматическим обратным включением, защита от перегрузок, чрезмерного нагрева. Автоматическое возобновление работы при временном отключении электроэнергии. Оснащение встроенной системой телемеханики. Корпус преобразователя должен быть окрашен в цвет по RAL K7 CLASSIK – RAL 1021.На корпусе должна быть информационная таблица с названием эксплуатационной организации, порядковым номером, надпись «СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ» и телефон эксплуатационной организации (размеры и цветность согласно дизайн макета). |  |  |  |  |  |
| 6 | Преобразователь для катодной защиты импульсный ИПКЗ-М-РА-Т4-2 |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальная выходная мощность, кВт: 2,0 Номинальный выходной ток, А: 40 Номинальное выходное напряжение, В: 48/96 Напряжение питающей сети, В: 110–264 Номинальная частота питающей сети, Гц: 50 ±3 Пульсация выходного напряжения, %, не более: 1 Диапазон регулирования выходного тока и напряжения, % - 2–100 Диапазон измерения суммарно потенциала, В: 0…-5 Диапазон задания суммарного потенциала, В: -4,0...-0,5 Диапазон задания поляризационного потенциала, В: -2,0...-0,5 Точность поддержания выходного тока, выходного напряжения, поляризационного и суммарного потенциалов, % , не более : ±1 КПД в номинальном режиме, %, не менее: 90 Коэффициент мощности, не мене: 0,95 Габариты, не более, мм: 645 х 532 х 280 Масса, кг, не более: 38 Климатическое исполнение: У1, УХЛ1 Срок службы лет, не менее: 15 Аппаратная защита от короткого замыкания с автоматическим обратным включением, защита от перегрузок, чрезмерного нагрева. Автоматическое возобновление работы при временном отключении электроэнергии. Оснащение встроенной системой телемеханики. Корпус преобразователя должен быть окрашен в цвет по RAL K7 CLASSIK – RAL 1021.На корпусе должна быть информационная таблица с названием эксплуатационной организации, порядковым номером, надпись «СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ» и телефон эксплуатационной организации (размеры и цветность согласно дизайн макета). |  |  |  |  |  |
| 7 | Преобразователь для катодной защиты импульсный ИПКЗ-М-РА-Т4-2 |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальная выходная мощность, кВт: 2,0 Номинальный выходной ток, А: 40 Номинальное выходное напряжение, В: 48/96 Напряжение питающей сети, В: 110–264 Номинальная частота питающей сети, Гц: 50 ±3 Пульсация выходного напряжения, %, не более: 1 Диапазон регулирования выходного тока и напряжения, % - 2–100 Диапазон измерения суммарно потенциала, В: 0…-5 Диапазон задания суммарного потенциала, В: -4,0...-0,5 Диапазон задания поляризационного потенциала, В: -2,0...-0,5 Точность поддержания выходного тока, выходного напряжения, поляризационного и суммарного потенциалов, % , не более : ±1 КПД в номинальном режиме, %, не менее: 90 Коэффициент мощности, не мене: 0,95 Габариты, не более, мм: 645 х 532 х 280 Масса, кг, не более: 38 Климатическое исполнение: У1, УХЛ1 Срок службы лет, не менее: 15 Аппаратная защита от короткого замыкания с автоматическим обратным включением, защита от перегрузок, чрезмерного нагрева. Автоматическое возобновление работы при временном отключении электроэнергии. Оснащение встроенной системой телемеханики. Корпус преобразователя должен быть окрашен в цвет по RAL K7 CLASSIK – RAL 1021.На корпусе должна быть информационная таблица с названием эксплуатационной организации, порядковым номером, надпись «СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ» и телефон эксплуатационной организации (размеры и цветность согласно дизайн макета). |  |  |  |  |  |
| 8 | Преобразователь для катодной защиты импульсный ИПКЗ-М-РА-Т4-2 |  | Штука | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальная выходная мощность, кВт:1,0 Номинальный выходной ток, А: 20 Номинальное выходное напряжение, В: 48 Напряжение питающей сети, В: 110–264 Номинальная частота питающей сети, Гц: 50 ±3 Пульсация выходного напряжения, %, не более: 1 Диапазон регулирования выходного тока и напряжения, % - 2–100 Диапазон измерения суммарно потенциала, В: 0…-5 Диапазон задания суммарного потенциала, В: -4,0...-0,5 Диапазон задания поляризационного потенциала, В: -2,0...-0,5 Точность поддержания выходного тока, выходного напряжения, поляризационного и суммарного потенциалов, % , не более : ±1 КПД в номинальном режиме, %, не менее: 90 Коэффициент мощности, не мене: 0,95 Габариты, не более, мм: 645 х 532 х 280 Масса, кг, не более: 36 Климатическое исполнение: У1, УХЛ1 Срок службы лет, не менее: 15 Аппаратная защита от короткого замыкания с автоматическим обратным включением, защита от перегрузок, чрезмерного нагрева. Автоматическое возобновление работы при временном отключении электроэнергии. Оснащение встроенной системой телемеханики. Корпус преобразователя должен быть окрашен в цвет по RAL K7 CLASSIK – RAL 1021.На корпусе должна быть информационная таблица с названием эксплуатационной организации, порядковым номером, надпись «СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ» и телефон эксплуатационной организации (размеры и цветность согласно дизайн макета). |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 10 774 061,01 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 9 130 560,18 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «26» марта 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «05» апреля 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «05» апреля 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «12» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «12» апреля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «26» марта 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.