Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 150736

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Арматура трубопроводная

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Лютиков Александр Игоревич Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Арматура трубопроводная Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 150736 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый п/э, 1/4 оборота, неполный проход, КНP ПЭ100 SDR11 d110 Frialen |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Шаровой кран SDR 11 из ПЭ 100 на 1 / 4 оборота. Патрубки и привод шарового крана изготовлены из ПЭ-ВП. Удлиненные патрубки длинной не менее 178 мм рассчитаны не менее, чем на две сварки. Длина шарового крана не менее 545 мм. Высота шарового крана не более 245 мм. Вес не более 4900 кг. Толщина стенки патрубков не менее 43 мм. Крутящий момент не более 17 Нм. Патрубки вварены в корпус методом раструбной сварки. Поворотный механизм защищен специальной герметичной насадкой из полипропилена для защиты поворотного механизма от механического воздействия, от попадания в корпус крана влаги, пыли и грунта, а также для защиты от поломки поворотного механизма шарового крана при случайном повреждении штока. Наличие уплотнительного кольца, установленного между насадкой и корпусом для повышения уровня герметичности. Наружный квадрат SW1 размером не более чем 50х50 мм, внутренний квадрат SW2 размером не более чем 25 мм. При присоединении управляющей телескопической штанги с поворотным механизмом, колба должна полностью защищать его от механических воздействий и загрязнения. Предусмотрены упоры для предотвращения поворота шара более чем на 90°.В конструкции шаровых кранов d50-d225 предусмотрен специальный защитный бортик для предотвращения механического воздействия грунта на поворотный механизм. газовый |  |  |  |  |  |
| 2 | Кран шаровый п/э, 1/4 оборота, неполный проход, КНP ПЭ100 SDR11 d63 Frialen |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Шаровой кран SDR 11 из ПЭ 100 на 1 / 4 оборота. Патрубки и привод шарового крана изготовлены из ПЭ-ВП. Удлиненные патрубки длинной не менее 125 мм рассчитаны не менее, чем на две сварки. Длина шарового крана не менее 125 мм. Высота шарового крана не более 125 мм. Вес не более 2,330 кг. Толщина стенки патрубков не менее 20 мм. Крутящий момент не более 10 Нм. Патрубки вварены в корпус методом раструбной сварки. Поворотный механизм защищен специальной герметичной насадкой из полипропилена для защиты поворотного механизма от механического воздействия, от попадания в корпус крана влаги, пыли и грунта, а также для защиты от поломки поворотного механизма шарового крана при случайном повреждении штока. Наличие уплотнительного кольца, установленного между насадкой и корпусом для повышения уровня герметичности. Наружный квадрат SW1 размером не более чем 50х50 мм, внутренний квадрат SW2 размером не более чем 25 мм. При присоединении управляющей телескопической штанги с поворотным механизмом, колба должна полностью защищать его от механических воздействий и загрязнения. Предусмотрены упоры для предотвращения поворота шара более чем на 90°.В конструкции шаровых кранов d50-d225 предусмотрен специальный защитный бортик для предотвращения механического воздействия грунта на поворотный механизм. газовый |  |  |  |  |  |
| 3 | Удлинитель телескопический BS для шаровых полиэтиленовых кранов L1.2-2м d63-225 Frialen |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Монтажный набор d 63-225/1,2-2,0м «Friatec AG» Монтажный набор –телескопический удлинитель для шаровых кранов KH, KHP и арматуры AKHP Телескопическая приводная штанга с диапазоном глубины заложения (расстояние от верхнего уровня распределительного газопровода до нижнего края ковера) 1.20-2.0 для шаровых кранов. Штанга имеет бесступенчатую установку по высоте и в смонтированном состоянии. Материал штока горячеоцинкованная гальванизированная сталь. Защитный чехол – ПЭ. Конструктивно предусмотрено предохранение от самопроизвольного и избыточного выдвижения. Штанга само фиксирующаяся при любом положении вытяжения. |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 327 869,94 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 277 855,89 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «27» марта 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «06» апреля 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «06» апреля 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «13» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «13» апреля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «27» марта 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.