Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 150799

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Покрытия лакокрасочные

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Покрытия лакокрасочные Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 150799 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 |  | Литр; кубический дециметр | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется для растворения диацетата целлюлозы, масел, природных смол, полиакрилатов, полистирола, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол, хлоркаучука, для обезжиривания поверхностей.Кроме того, ацетон используют с целью синтеза ацетонциангидрина, дифенилолпропана, уксусного ангидрида и других о ГОСТ 2768-84 |  |  |  |  |  |
| 2 | Керосин технический высшая категория качества ГОСТ 18499-73 |  | Литр; кубический дециметр | 200 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 18499-73 |  |  |  |  |  |
| 3 | Краска водоэмульсионная для стен и потолков белая |  | Килограмм | 200 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 28196-89. Применяется: -внутренняя обработка поверхностей; -нанесение на потолки и стены помещений, характеризующихся значительными эксплуатационными нагрузками; -можно наносить на основу, оклеенную бумажными или виниловыми обоями, стеклообоями; -в учреждениях для детей и медицины (согласно сертификату); -базис А применяется в качестве самостоятельной белой краски или для получения пастельных и светлых тонов путем колеровки; базис С — колеровка для получения темных и глубоких тонов. Характеристики: Плотность, г/см3 База А – 1,6; База С – 1,34 Время высыхания при температуре +20°С и влажности воздуха 65%, ч от пыли – 1 ч; межслойная сушка – 1 ч; полное высыхание – 2 ч. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Минимальная t° нанесения +10оС Примерный расход 11,4 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Инструменты: Кисть, валик, распылитель. Разбавитель: Вода. Состав: Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, микронизированный мрамор, тальк, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногасители, модификаторы реологии). Колеровка ручная красителями для водных красок. Расфасовка до 20 кг |  |  |  |  |  |
| 4 | Растворитель |  | Литр; кубический дециметр | 1 643,6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 3134-78. Расфасовка до - 10л. Используется при разбавлении масляных красок, лаков, эмалей и прочих лакокрасочных материалов, включая грунтовки, шпатлевки, олифы, автоконсерванты, битумные материалы и для обезжиривания поверхностей. Цвет - не темнее эталонного раствора Плотность при 20 °С, г/куб.см 0,790 Фракционный состав уайт-спирита: температура начала перегонки °С, не ниже 140 температура конца перегонки °С, не выше 215 Температура вспышки в закрытом тигле,°С, не менее 31 Летучесть по ксилолу 3,5-5,5 Анилиновая точка, °С, не более 65,0 Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более 17 Массовая доля серы, %, не более 0,10 Испытание на медной пластине выдерживает |  |  |  |  |  |
| 5 | Растворитель |  | Литр; кубический дециметр | 180 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 18188-72. Расфасовка - до 10 литров. Применяется для разбавления нитроэмалей и нитролаков для легковых автомобилей. Массовая доля воды по Фишеру, % -не более 0,6. Число коагуляции, % - не менее 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | Эмаль желтая высший сорт |  | Килограмм | 45 362,4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 6465-76. Расфасовка до 25 кг. Используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы, а также для окраски поверхностей, расположенных внутри помещений. Состав: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С -60-120 с; Массовая доля нелетучих веществ (в зависимости от цвета) - 49-70%; Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру - не менее 50-60%; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °C - не более 24 ч; Адгезия пленки - не более 1 балла; Прочность пленки при ударе по прибору У-1 - не менее 40 см; Стойкость пленки к воздействию: воды - не менее 2ч, 0,5% раствора моющего средства - не менее 15 ч; Теоретический расход при однослойном покрытии от цвета - 100-180 г/м2; Растворитель для разбавления Сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь 1:1. |  |  |  |  |  |
| 7 | Эмаль для металлических поверхностей белая ночь |  | Килограмм | 94 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 9754-76. Расфасовка до 25 кг. Предназначена для окрашивания металлических поверхностей как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. Разбавляется растворителями 647 или 650, либо РЭ-1В или РЭ-2В, в зависимости от способа нанесения. Время высыхания – 35 минут при температуре 130С-135С. Состав: суспензия пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 70-100; Массовая доля нелетучих веществ, % в зависимости от цвета 44-59; Блеск пленки, %, не менее, для эмали защитной 35-45; Время высыхания до степени 3 при температуре (130-135)оС, мин, не более 35; Адгезия покрытия, баллы, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 45; Стойкость пленки при температуре (20+2)оС к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: воды 48, бензина 8, индустриального масла 48. |  |  |  |  |  |
| 8 | Эмаль для металлических поверхностей защитная |  | Килограмм | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 9754-76. Расфасовка до 25 кг. Предназначена для окрашивания металлических поверхностей как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. Разбавляется растворителями 647 или 650, либо РЭ-1В или РЭ-2В, в зависимости от способа нанесения. Время высыхания – 35 минут при температуре 130С-135С. Состав: суспензия пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 70-100; Массовая доля нелетучих веществ, % в зависимости от цвета 44-59; Блеск пленки, %, не менее, для эмали защитной 35-45; Время высыхания до степени 3 при температуре (130-135)оС, мин, не более 35; Адгезия покрытия, баллы, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 45; Стойкость пленки при температуре (20+2)оС к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: воды 48, бензина 8, индустриального масла 48. |  |  |  |  |  |
| 9 | Грунтовка глубокого проникновения |  | Килограмм | 557 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ Р 52020-2003. Основные характеристики грунтовки глубокого проникновения Внешний вид грунтовки-однородная жидкость белого цвета без посторонних включений Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 3,3-4 рН грунтовки 6,5-9,5 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)0С, ч, не более 1 Расфасовка до – 10 л. |  |  |  |  |  |
| 10 | Грунтовка серая |  | Килограмм | 26 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Предназначена для подготовки фасадов зданий и поверхностей внутри помещений для последующей покраски водно-дисперсионными красками по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям. Цвет пленки - Серый̆, оттенок не нормируется Внешний вид пленки - Ровная, однородная, матовая или полуглянцевая поверхность Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5) °C по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее 40 Массовая доля нелетучих веществ - %57-63 Время высыхания до степени 3, не более: при температуре (105 ± 5) °C -35 мин. при температуре (20 ± 2) °C - 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее - 0,15 Адгезия пленки, баллы, не более 1 Стойкость пленки к действию нитроэмали Пленка нитроэмали нанесенная на грунтовку, не отслаивается, не сморщивается, не растрескивается Степень перетира, мкм, не более - 40 Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее - 50 Степень разбавления, %, не более - 20 Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при температуре (20+2)°С, ч, не менее - 48 После высыхания грунтовка образует поверхность серого цвета. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления. Хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 40°С до +40°С. Расфасовка до - 3 кг. |  |  |  |  |  |
| 11 | Колер паста универсальная черная |  | Литр; кубический дециметр | 170 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 28196-89. Расход 1л на 12-14 м². Время высыхания 1 час. Расфасовка 0.1 л |  |  |  |  |  |
| 12 | Краска масляная серая |  | Килограмм | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10503-71. Расфасовка до 20 кг. |  |  |  |  |  |
| 13 | Краска водоэмульсионная белая |  | Килограмм | 119 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 28196-89. Применяется: -внутренняя обработка поверхностей; -нанесение на потолки и стены помещений, характеризующихся значительными эксплуатационными нагрузками; -можно наносить на основу, оклеенную бумажными или виниловыми обоями, стеклообоями; -в учреждениях для детей и медицины (согласно сертификату); -базис А применяется в качестве самостоятельной белой краски или для получения пастельных и светлых тонов путем колеровки; базис С — колеровка для получения темных и глубоких тонов. Характеристики: Плотность, г/см3 База А – 1,6; База С – 1,34 Время высыхания при температуре +20°С и влажности воздуха 65%, ч от пыли – 1 ч; межслойная сушка – 1 ч; полное высыхание – 2 ч. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Минимальная t° нанесения +10оС Примерный расход 11,4 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности. Инструменты: Кисть, валик, распылитель. Разбавитель: Вода. Состав: Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, микронизированный мрамор, тальк, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногасители, модификаторы реологии). Колеровка ручная красителями для водных красок. Расфасовка до 20 кг |  |  |  |  |  |
| 14 | Краска фасадная синяя |  | Килограмм | 285 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 28196-89 Применяется для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, бетона, цемента, кирпича, асбоцементных и гипсокартонных плит, ДСП, ДВП. После высыхания образует ровную матовую поверхность обладает высокой водо- и атмосферостойкостью имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям образует "дышащее" покрытие светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации) выдерживает замораживание до -40°С не более одного месяца или пяти циклов замораживания-размораживания гарантийный срок хранения 12 месяцев Расход 160-180 г/м2 при одинарном нанесении. Сухой остаток Не менее 55%. Плотность 1,5 г/см3 Разбавитель Вода, не более 5%. Время высыхания До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях Расфасовка до 20 кг. |  |  |  |  |  |
| 15 | Краска фасадная синяя |  | Килограмм | 200 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 28196-89 Применяется для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, бетона, цемента, кирпича, асбоцементных и гипсокартонных плит, ДСП, ДВП. После высыхания образует ровную матовую поверхность обладает высокой водо- и атмосферостойкостью имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям образует "дышащее" покрытие светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации) выдерживает замораживание до -40°С не более одного месяца или пяти циклов замораживания-размораживания гарантийный срок хранения 12 месяцев Расход 160-180 г/м2 при одинарном нанесении. Сухой остаток Не менее 55%. Плотность 1,5 г/см3 Разбавитель Вода, не более 5%. Время высыхания До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях Расфасовка до 20 кг. |  |  |  |  |  |
| 16 | Краска фасадная супербелая |  | Килограмм | 1 245 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 28196-89 Применяется для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, бетона, цемента, кирпича, асбоцементных и гипсокартонных плит, ДСП, ДВП. После высыхания образует ровную матовую поверхность обладает высокой водо- и атмосферостойкостью имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям образует "дышащее" покрытие светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации) выдерживает замораживание до -40°С не более одного месяца или пяти циклов замораживания-размораживания гарантийный срок хранения 12 месяцев Белизна Не менее 90%. Расход 160-180 г/м2 при одинарном нанесении. Сухой остаток Не менее 55%. Плотность 1,5 г/см3 Разбавитель Вода, не более 5%. Время высыхания До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях Расфасовка до 20 кг |  |  |  |  |  |
| 17 | Краска фасадная супербелая |  | Килограмм | 1 494 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 28196-89 Применяется для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, бетона, цемента, кирпича, асбоцементных и гипсокартонных плит, ДСП, ДВП. После высыхания образует ровную матовую поверхность обладает высокой водо- и атмосферостойкостью имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям образует "дышащее" покрытие светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации) выдерживает замораживание до -40°С не более одного месяца или пяти циклов замораживания-размораживания гарантийный срок хранения 12 месяцев Белизна Не менее 90%. Расход 160-180 г/м2 при одинарном нанесении. Сухой остаток Не менее 55%. Плотность 1,5 г/см3 Разбавитель Вода, не более 5%. Время высыхания До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях Расфасовка до 20 кг |  |  |  |  |  |
| 18 | Краска водоэмульсионная акриловая краска фасадная |  | Килограмм | 300 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 28196-89 Цвет: Светло-серая (RAL 7047). Применяется для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, бетона, цемента, кирпича, асбоцементных и гипсокартонных плит, ДСП, ДВП. После высыхания образует ровную матовую поверхность обладает высокой водо- и атмосферостойкостью имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям образует "дышащее" покрытие, светостойкая. выдерживает замораживание до -40°С не более одного месяца или пяти циклов замораживания-размораживания гарантийный срок хранения 12 месяцев Расход 160-180 г/м2 при одинарном нанесении. Сухой остаток Не менее 55%. Плотность 1,5 г/см3 Разбавитель Вода, не более 5%. Время высыхания До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях Расфасовка до 20 кг |  |  |  |  |  |
| 19 | Краска водоэмульсионная акриловая краска фасадная |  | Килограмм | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 28196-89 Цвет: Темно-серая (RAL 7004). Применяется для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, бетона, цемента, кирпича, асбоцементных и гипсокартонных плит, ДСП, ДВП. После высыхания образует ровную матовую поверхность обладает высокой водо- и атмосферостойкостью имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям образует "дышащее" покрытие, светостойкая. выдерживает замораживание до -40°С не более одного месяца или пяти циклов замораживания-размораживания гарантийный срок хранения 12 месяцев Расход 160-180 г/м2 при одинарном нанесении. Сухой остаток Не менее 55%. Плотность 1,5 г/см3 Разбавитель Вода, не более 5%. Время высыхания До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях Расфасовка до 20 кг |  |  |  |  |  |
| 20 | Олифа |  | Литр; кубический дециметр | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 190-78 , Расфасовка до - 5 кг. Предназначена для проведения внутренних и наружных малярных работ.Растворители уайтспирит, нефрас, скипидар Расход на однослойное покрытие 150-200 г/м2 Время высыхания каждого слоя до степени 3 не более 24 ч при t выше +2°С Условия хранения при t от -40°С до +40°С Гарантийный срок хранения 6 месяцев |  |  |  |  |  |
| 21 | Лак |  | Килограмм | 27 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цвет лака по йодометрической шкале, мгI2/100 см3 , не темнее 30 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)°С, с, не менее 30-45 Массовая доля нелетучих веществ, % 22-26 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более 1 Твердость пленки по маятниковому прибору М-3,усл.ед., не менее 0,6 ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее 0,28 Условная светостойкость пленки, ч, не менее 2 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20+2)оС, ч, не менее 6 Теплостойкость пленки при температуре (60+2)оС, мин, не менее 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | Отвердитель |  | Килограмм | 14 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Массовая доля изоционатных-групп, % 8-12 Массовая доля сухого остатка, % 44-65 Условная вязкость, с 12-40 Время полного высыхания при 20оС, час 3-4 при 80оС, мин 40 Жизнеспособнобность эмали с отвердителем, не менее, час 8 Гарантийный срок хранения, мес. в металлической таре, 12 В полимерной, 9 |  |  |  |  |  |
| 23 | Эмаль аэрозольная алкидная универсальная черная в баллончиках |  | Литр; кубический дециметр | 23,92 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Эмаль аэрозольная черная глянцевая. Время сушки ”на отлип” при температуре +20°С не менее 40 минут Время полного высыхания при температуре +20°С не менее 5 часов. После высыхания эмаль образует ровную глянцевую поверхность устойчивую к механическому повреждению от -50°С до +60°С Маркировка По ГОСТ 32481-2013, п.4.3 Упаковка По ГОСТ 32481-2013, п.4.4 Прочность и герметичность аэрозольной упаковки: должна выдерживать испытание по ГОСТ 32481-2013,п.8.3 Избыточное давление при Т=20 °С,мПа 0,20-0,60 Состав аэрозольной эмали: модифицированная алкидная смола, пигменты, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир. Основа материала алкидная смола" Расфасовка до – 0,520 л. |  |  |  |  |  |
| 24 | Эмаль аэрозольная красная |  | Кубический сантиметр; миллилитр | 13 000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Время сушки ”на отлип” при температуре +20°С не менее 40 минут Время полного высыхания при температуре +20°С не менее 5 часов. После высыхания эмаль образует ровную глянцевую поверхность устойчивую к механическому повреждению от -50°С до +60°С Маркировка По ГОСТ 32481-2013, п.4.3 Упаковка По ГОСТ 32481-2013, п.4.4 Прочность и герметичность аэрозольной упаковки: должна выдерживать испытание по ГОСТ 32481-2013,п.8.3 Избыточное давление при Т=20 °С,мПа 0,20-0,60 Состав аэрозольной эмали: модифицированная алкидная смола, пигменты, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир. Основа материала алкидная смола" Расфасовка до – 0,520 л. |  |  |  |  |  |
| 25 | Эмаль аэрозольная черная |  | Кубический сантиметр; миллилитр | 15 600 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Время сушки ”на отлип” при температуре +20°С не менее 40 минут Время полного высыхания при температуре +20°С не менее 5 часов. После высыхания эмаль образует ровную глянцевую поверхность устойчивую к механическому повреждению от -50°С до +60°С Маркировка По ГОСТ 32481-2013, п.4.3 Упаковка По ГОСТ 32481-2013, п.4.4 Прочность и герметичность аэрозольной упаковки: должна выдерживать испытание по ГОСТ 32481-2013,п.8.3 Избыточное давление при Т=20 °С,мПа 0,20-0,60 Состав аэрозольной эмали: модифицированная алкидная смола, пигменты, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир. Основа материала алкидная смола" Расфасовка до – 0,520 л. |  |  |  |  |  |
| 26 | Эмаль белая высший сорт |  | Килограмм | 120 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 6465-76. Расфасовка до 25 кг. Используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы, а также для окраски поверхностей, расположенных внутри помещений. Состав: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С -60-120 с; Массовая доля нелетучих веществ (в зависимости от цвета) - 49-70%; Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру - не менее 50-60%; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °C - не более 24 ч; Адгезия пленки - не более 1 балла; Прочность пленки при ударе по прибору У-1 - не менее 40 см; Стойкость пленки к воздействию: воды - не менее 2ч, 0,5% раствора моющего средства - не менее 15 ч; Теоретический расход при однослойном покрытии от цвета - 100-180 г/м2; Растворитель для разбавления Сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь 1:1. |  |  |  |  |  |
| 27 | Эмаль белая высший сорт |  | Килограмм | 416 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 6465-76. Расфасовка до 25 кг. Используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы, а также для окраски поверхностей, расположенных внутри помещений. Состав: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С -60-120 с; Массовая доля нелетучих веществ (в зависимости от цвета) - 49-70%; Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру - не менее 50-60%; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °C - не более 24 ч; Адгезия пленки - не более 1 балла; Прочность пленки при ударе по прибору У-1 - не менее 40 см; Стойкость пленки к воздействию: воды - не менее 2ч, 0,5% раствора моющего средства - не менее 15 ч; Теоретический расход при однослойном покрытии от цвета - 100-180 г/м2; Растворитель для разбавления Сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь 1:1. |  |  |  |  |  |
| 28 | Эмаль для металлических поверхностей белая |  | Килограмм | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 9754-76. Расфасовка до 25 кг. Предназначена для окрашивания металлических поверхностей как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. Разбавляется растворителями 647 или 650, либо РЭ-1В или РЭ-2В, в зависимости от способа нанесения. Время высыхания – 35 минут при температуре 130С-135С. Состав: суспензия пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 70-100; Массовая доля нелетучих веществ, % в зависимости от цвета 44-59; Блеск пленки, %, не менее, для эмали защитной 35-45; Время высыхания до степени 3 при температуре (130-135)оС, мин, не более 35; Адгезия покрытия, баллы, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 45; Стойкость пленки при температуре (20+2)оС к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: воды 48, бензина 8, индустриального масла 48. |  |  |  |  |  |
| 29 | Эмаль для металлических поверхностей зеленая |  | Килограмм | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 9754-76. Расфасовка до 25 кг. Предназначена для окрашивания металлических поверхностей как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. Разбавляется растворителями 647 или 650, либо РЭ-1В или РЭ-2В, в зависимости от способа нанесения. Время высыхания – 35 минут при температуре 130С-135С. Состав: суспензия пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 70-100; Массовая доля нелетучих веществ, % в зависимости от цвета 44-59; Блеск пленки, %, не менее, для эмали защитной 35-45; Время высыхания до степени 3 при температуре (130-135)оС, мин, не более 35; Адгезия покрытия, баллы, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 45; Стойкость пленки при температуре (20+2)оС к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: воды 48, бензина 8, индустриального масла 48. |  |  |  |  |  |
| 30 | Эмаль для металлических поверхностей золотисто-желтая |  | Килограмм | 80 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 9754-76. Расфасовка до 25 кг. Предназначена для окрашивания металлических поверхностей как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. Разбавляется растворителями 647 или 650, либо РЭ-1В или РЭ-2В, в зависимости от способа нанесения. Время высыхания – 35 минут при температуре 130С-135С. Состав: суспензия пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 70-100; Массовая доля нелетучих веществ, % в зависимости от цвета 44-59; Блеск пленки, %, не менее, для эмали защитной 35-45; Время высыхания до степени 3 при температуре (130-135)оС, мин, не более 35; Адгезия покрытия, баллы, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 45; Стойкость пленки при температуре (20+2)оС к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: воды 48, бензина 8, индустриального масла 48. |  |  |  |  |  |
| 31 | Эмаль для металлических поверхностей золотисто-желтая |  | Килограмм | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 9754-76. Расфасовка до 25 кг. Предназначена для окрашивания металлических поверхностей как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. Разбавляется растворителями 647 или 650, либо РЭ-1В или РЭ-2В, в зависимости от способа нанесения. Время высыхания – 35 минут при температуре 130С-135С. Состав: суспензия пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 70-100; Массовая доля нелетучих веществ, % в зависимости от цвета 44-59; Блеск пленки, %, не менее, для эмали защитной 35-45; Время высыхания до степени 3 при температуре (130-135)оС, мин, не более 35; Адгезия покрытия, баллы, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 45; Стойкость пленки при температуре (20+2)оС к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: воды 48, бензина 8, индустриального масла 48. |  |  |  |  |  |
| 32 | Эмаль для металлических поверхностей серая |  | Килограмм | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 9754-76. Расфасовка до 25 кг. Предназначена для окрашивания металлических поверхностей как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. Разбавляется растворителями 647 или 650, либо РЭ-1В или РЭ-2В, в зависимости от способа нанесения. Время высыхания – 35 минут при температуре 130С-135С. Состав: суспензия пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 70-100; Массовая доля нелетучих веществ, % в зависимости от цвета 44-59; Блеск пленки, %, не менее, для эмали защитной 35-45; Время высыхания до степени 3 при температуре (130-135)оС, мин, не более 35; Адгезия покрытия, баллы, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 45; Стойкость пленки при температуре (20+2)оС к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: воды 48, бензина 8, индустриального масла 48. |  |  |  |  |  |
| 33 | Эмаль для металлических поверхностей синяя |  | Килограмм | 30 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 9754-76. Расфасовка до 25 кг. Предназначена для окрашивания металлических поверхностей как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. Разбавляется растворителями 647 или 650, либо РЭ-1В или РЭ-2В, в зависимости от способа нанесения. Время высыхания – 35 минут при температуре 130С-135С. Состав: суспензия пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 70-100; Массовая доля нелетучих веществ, % в зависимости от цвета 44-59; Блеск пленки, %, не менее, для эмали защитной 35-45; Время высыхания до степени 3 при температуре (130-135)оС, мин, не более 35; Адгезия покрытия, баллы, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 45; Стойкость пленки при температуре (20+2)оС к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: воды 48, бензина 8, индустриального масла 48. |  |  |  |  |  |
| 34 | Эмаль для металлических поверхностей синяя |  | Килограмм | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 9754-76. Расфасовка до 25 кг. Предназначена для окрашивания металлических поверхностей как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. Разбавляется растворителями 647 или 650, либо РЭ-1В или РЭ-2В, в зависимости от способа нанесения. Время высыхания – 35 минут при температуре 130С-135С. Состав: суспензия пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 70-100; Массовая доля нелетучих веществ, % в зависимости от цвета 44-59; Блеск пленки, %, не менее, для эмали защитной 35-45; Время высыхания до степени 3 при температуре (130-135)оС, мин, не более 35; Адгезия покрытия, баллы, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 45; Стойкость пленки при температуре (20+2)оС к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: воды 48, бензина 8, индустриального масла 48. |  |  |  |  |  |
| 35 | Эмаль для металлических поверхностей черная |  | Килограмм | 82,6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 9754-76. Расфасовка до 25 кг. Предназначена для окрашивания металлических поверхностей как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. Разбавляется растворителями 647 или 650, либо РЭ-1В или РЭ-2В, в зависимости от способа нанесения. Время высыхания – 35 минут при температуре 130С-135С. Состав: суспензия пигментов в растворе алкидных и меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 70-100; Массовая доля нелетучих веществ, % в зависимости от цвета 44-59; Блеск пленки, %, не менее, для эмали защитной 35-45; Время высыхания до степени 3 при температуре (130-135)оС, мин, не более 35; Адгезия покрытия, баллы, не более 1; Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 45; Стойкость пленки при температуре (20+2)оС к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: воды 48, бензина 8, индустриального масла 48. |  |  |  |  |  |
| 36 | Эмаль красная высший сорт |  | Килограмм | 1 242 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 6465-76. Расфасовка до 25 кг. Используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы, а также для окраски поверхностей, расположенных внутри помещений. Состав: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С -60-120 с; Массовая доля нелетучих веществ (в зависимости от цвета) - 49-70%; Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру - не менее 50-60%; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °C - не более 24 ч; Адгезия пленки - не более 1 балла; Прочность пленки при ударе по прибору У-1 - не менее 40 см; Стойкость пленки к воздействию: воды - не менее 2ч, 0,5% раствора моющего средства - не менее 15 ч; Теоретический расход при однослойном покрытии от цвета - 100-180 г/м2; Растворитель для разбавления Сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь 1:1. |  |  |  |  |  |
| 37 | Эмаль красная высший сорт |  | Килограмм | 11 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 6465-76. Расфасовка до 25 кг. Используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы, а также для окраски поверхностей, расположенных внутри помещений. Состав: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С -60-120 с; Массовая доля нелетучих веществ (в зависимости от цвета) - 49-70%; Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру - не менее 50-60%; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °C - не более 24 ч; Адгезия пленки - не более 1 балла; Прочность пленки при ударе по прибору У-1 - не менее 40 см; Стойкость пленки к воздействию: воды - не менее 2ч, 0,5% раствора моющего средства - не менее 15 ч; Теоретический расход при однослойном покрытии от цвета - 100-180 г/м2; Растворитель для разбавления Сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь 1:1. |  |  |  |  |  |
| 38 | Эмаль красная высший сорт |  | Килограмм | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 6465-76. Расфасовка до 25 кг. Используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы, а также для окраски поверхностей, расположенных внутри помещений. Состав: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С -60-120 с; Массовая доля нелетучих веществ (в зависимости от цвета) - 49-70%; Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру - не менее 50-60%; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °C - не более 24 ч; Адгезия пленки - не более 1 балла; Прочность пленки при ударе по прибору У-1 - не менее 40 см; Стойкость пленки к воздействию: воды - не менее 2ч, 0,5% раствора моющего средства - не менее 15 ч; Теоретический расход при однослойном покрытии от цвета - 100-180 г/м2; Растворитель для разбавления Сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь 1:1. |  |  |  |  |  |
| 39 | Эмаль серая высший сорт |  | Килограмм | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 6465-76. Расфасовка до 25 кг. Используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы, а также для окраски поверхностей, расположенных внутри помещений. Состав: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С -60-120 с; Массовая доля нелетучих веществ (в зависимости от цвета) - 49-70%; Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру - не менее 50-60%; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °C - не более 24 ч; Адгезия пленки - не более 1 балла; Прочность пленки при ударе по прибору У-1 - не менее 40 см; Стойкость пленки к воздействию: воды - не менее 2ч, 0,5% раствора моющего средства - не менее 15 ч; Теоретический расход при однослойном покрытии от цвета - 100-180 г/м2; Растворитель для разбавления Сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь 1:1. |  |  |  |  |  |
| 40 | Эмаль серая высший сорт |  | Килограмм | 105 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 6465-76. Расфасовка до 25 кг. Используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы, а также для окраски поверхностей, расположенных внутри помещений. Состав: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С -60-120 с; Массовая доля нелетучих веществ (в зависимости от цвета) - 49-70%; Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру - не менее 50-60%; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °C - не более 24 ч; Адгезия пленки - не более 1 балла; Прочность пленки при ударе по прибору У-1 - не менее 40 см; Стойкость пленки к воздействию: воды - не менее 2ч, 0,5% раствора моющего средства - не менее 15 ч; Теоретический расход при однослойном покрытии от цвета - 100-180 г/м2; Растворитель для разбавления Сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь 1:1. |  |  |  |  |  |
| 41 | Эмаль синяя высший сорт |  | Килограмм | 24 025,6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 6465-76. Расфасовка до 25 кг. Используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы, а также для окраски поверхностей, расположенных внутри помещений. Состав: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С -60-120 с; Массовая доля нелетучих веществ (в зависимости от цвета) - 49-70%; Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру - не менее 50-60%; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °C - не более 24 ч; Адгезия пленки - не более 1 балла; Прочность пленки при ударе по прибору У-1 - не менее 40 см; Стойкость пленки к воздействию: воды - не менее 2ч, 0,5% раствора моющего средства - не менее 15 ч; Теоретический расход при однослойном покрытии от цвета - 100-180 г/м2; Растворитель для разбавления Сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь 1:1. |  |  |  |  |  |
| 42 | Эмаль черная |  | Килограмм | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Предназначена для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Время высыхания эмали при температуре (20±2)°C - 3 ч; Способ нанесения - пневмораспыление и кистью. ГОСТ 6631-74 |  |  |  |  |  |
| 43 | Эмаль черная высший сорт |  | Килограмм | 1 304 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 6465-76. Расфасовка до 25 кг. Используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы, а также для окраски поверхностей, расположенных внутри помещений. Состав: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С -60-120 с; Массовая доля нелетучих веществ (в зависимости от цвета) - 49-70%; Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру - не менее 50-60%; Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °C - не более 24 ч; Адгезия пленки - не более 1 балла; Прочность пленки при ударе по прибору У-1 - не менее 40 см; Стойкость пленки к воздействию: воды - не менее 2ч, 0,5% раствора моющего средства - не менее 15 ч; Теоретический расход при однослойном покрытии от цвета - 100-180 г/м2; Растворитель для разбавления Сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь 1:1. |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 8 356 271,83 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 7 081 586,30 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «28» марта 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «09» апреля 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «09» апреля 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «16» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «16» апреля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «28» марта 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.