| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 152 688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смесь поверочная газовая СН4 0.5%+воздух-остальное баллон 10л (сталь) обменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №30572, Инв. № ВИФ30572 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 0,5%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №4299, Инв. ШИФ4299. Требуется аттестация за счет поставщика. Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 0,5%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Смесь поверочная газовая СН4 1.0%+воздух-остальное баллон 10л (сталь) обменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №7572, Инв. № ЗЛФ7572 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №31146, Инв. № ВИФ31146 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №15310, Инв. №ШИФ15310 Требуется аттестация за счет поставщика. Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Смесь поверочная газовая СН4 1.0%+воздух-остальное баллон 12л (сталь) обменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Баллон обменный 12л (сталь) Зав. №315, Инв. № ГЦФ315 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Смесь поверочная газовая СН4 1% 10л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105006, Инв. №СИФ22105006 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Смесь поверочная газовая СН4 2.0%+воздух-остальное баллон 10л (сталь) обменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №62771, Инв. № ГЦФ62771 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 2,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №5083, Инв. №ЗЛФ5083 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 2,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №14601, Инв. №ВИФ14601 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 2,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Смесь поверочная газовая СО 100ррм+воздух-остальное баллон 10л (алюминий) обменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №6372, Инв. № ГЦФ6372 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 100ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105039, Инв. № СИФ22105039 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 100ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105042, Инв. № ВИФ22105042 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 100ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105090, Инв. № ШИФ22105090 Требуется аттестация за счет поставщика.Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 100ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Смесь поверочная газовая СО 20ррм+воздух-остальное баллон 10л (алюминий) обменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22104046, Инв. №ГЦФ22104046 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 20ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22104042, Инв. №ГЦФ22104042 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 20ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22104026, Инв. №ВИФ22104026 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 20ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105037, Инв. №ШИФ22105037 Требуется аттестация за счет поставщика. Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 20ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Смесь поверочная газовая СН4 0.5% 10л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105010, Инв. №СИФ22105010 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 0,5%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 12л (алюминий) Зав. №2064, Инв.№ГЦФ2064 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 0,5%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Смесь поверочная газовая СН4 2% 10л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105025, Инв. №СИФ22105025 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 2,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22104036, Инв. №ШИФ22104036. Требуется аттестация за счет поставщика. Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 2,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Смесь поверочная газовая CO 163 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Литр; кубический дециметр |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Баллон обменный 10л (алюминий) необходимо испытание баллона. Зав. №22104027, Инв. №СИФ22104027 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 163ррm-1+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Смесь поверочная газовая ГСО-ПГС 3906-87 СH4(1.65%)+воздух(остальное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Литр; кубический дециметр |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Баллон обменный 12л (сталь) Зав. №303, Инв. №ББФ303 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,65%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Смесь поверочная газовая ГСО-ПГС 4272-88 СH4(1.15%)+воздух(остальное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Литр; кубический дециметр |  |  |  | 14,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Баллон обменный 2л (алюминий) Зав. №12604044, Инв. №ШИФ12604044 Требуется аттестация за счет поставщика. Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,15%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 12л (сталь) Зав. №230, Инв. №ББФ230 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,15%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 40 до 60 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 635,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 707,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 928,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |