ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

выполнение комплекса землеустроительных и кадастровых работ для описания местоположения границ охранных зон газораспределительных сетей, необходимых для последующего установления (оформления) границ охранных зон газораспределительных сетей

- Работами, аналогичными предмету закупки, являются:

выполнение комплекса землеустроительных и кадастровых работ для описания местоположения границ охранных зон, необходимых для последующего установления (оформления) границ охранных зон.

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Приложение 1 к Техническому заданию

2.1. Место (регион) выполнения работ:

Белгородская область

- Срок выполнения работ:

  - Начало и окончание выполнения работ:

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

в течение 3 календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ «количество календарных дней с даты начала выполнения работ»):

15 ноября 2018 года

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.)

  - В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок выполнения работ:

-

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

Максимальный срок выполнения работ:

-

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

  - В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается График проведения работ:  Не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к субподрядчикам, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

отсутствуют

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |

- Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается

- Условия выполнения работ:

I этап

1. Подготовительные и полевые работы

1.1. Получение каталогов (списков) координат пунктов опорной межевой сети и государственной геодезической сети (ГГС).

1.2. Получение информации о кадастровом делении, категории земель и оформленных земельных участках в органах, осуществляющих полномочия по распоряжению земельными участками, уточнение (присвоение) адресных ориентиров в районе.

1.3. Проведение полевых (геодезических) работ на земельных участках, на которых располагаются объекты газоснабжения, указанные в Приложении № 1 к техническому заданию.

1.4. Координирование оси газораспределительных сетей, оборудование на нем, установок электрохимзащиты (в т.ч. оси кабеля линии питания, оси дренажных кабелей, периметра анодного заземления, защитного заземления). Составление каталогов координат.

1.5. Определение границ и площадей земельных участков под объектами газоснабжения с использованием сведений государственного кадастра недвижимости, имеющегося картографического материала и нормам отвода земель под каждый вид наземного объекта. Площадь земельных участков формируется по факту (в границах ограждения) либо по нормам отвода, установленным СНиП и СН, в соответствии с нижеследующим:

- ГРП, ГРПБ, ШРП - по 2 метра в каждую сторону от контура пункта, при наличии ограждения – по периметру ограждения;

- задвижка, крановый узел – земельный участок, площадью 1 кв.м., при наличии ограждения задвижки – земельный участок, по периметру ограждения;

- станции катодной, дренажной и протекторной защиты, анодного заземления и выносных контрольно-измерительных пунктов – земельный участок, ограниченный условными линиями, проходящими на расстояние двух метров по периметру устройств электрохимической защиты;

- кабельные линии устройств электрохимической защиты – в соответствии с «Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- места перехода газопровода из подземного положения в надземное, газовые колодцы, конденсатосборники, контрольные трубки, контрольные проводники и контрольно измерительные пункты – 1 кв.м (либо путем формирования многоконтурных земельных участков) (границы участков определяются аналитически от центральной точки сооружения, совмещенной с осью газопровода);

- стойки и прочие аналогичные элементы надземных газопроводов – путем формирования многоконтурных земельных участков, с минимально возможной площадью, определенной земельным законодательством РФ.

1.6. Подготовка данных о земельных участках объектов газоснабжения, их площадей, местоположения, категории земель, составление технического отчета.

1.7. Передача Заказчику технического отчета по инвентаризации границ земельных участков.

Результаты работ по I этапу:

1) Технические отчеты по инвентаризации границ земельных участков в 1 экз.;

Состав технического отчета:

а) титульный лист;

б) содержание;

в) пояснительная записка;

г) техническое задание на выполнение работ;

д) сведения государственного кадастра недвижимости;

е) сводный перечень земельных участков под объектами газоснабжения, с указанием на каких землях они располагаются (государственные, муниципальные, частные) с указанием вида зарегистрированного права;

ж) ситуационный план расположения газораспределительных сетей и сооружений с обозначением земельных участков, занимаемых наземными элементами газораспределительных сетей и сооружений.

з) ситуационный план расположения газораспределительных сетей с нанесенными на них охранными зонами;

и) каталоги координат охранной зоны и земельных участков под наземными элементами газораспределительных сетей и сооружений.

II этап

2. Составление и согласование карт (планов) по описанию местоположения границ охранных зон газораспределительных сетей

2.1. Составление каталога координат границ охранных зон, рассчитанных аналитическим способом.

2.2. Подготовка карт (планов) по описанию местоположения границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений.

2.3. Сдача на подпись Заказчику карт (планов) по описанию местоположения границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений бумажном носителе и в электронном виде (в виде электронного документа, сформированного в формате XML в соответствии со схемой, размещенной на официальном сайте управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой в процессе информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости).

2.4. Подготовка и сдача на подпись Заказчику пояснительной записки к картам (планам) по описанию местоположения границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений, согласно Распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений по Белгородской области.

2.5. Согласование карта (план) по описанию местоположения границ охранной зоны, с заинтересованными органами местного самоуправления, согласно Распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений по Белгородской области.

Результаты работ по II этапу:

1) Карта (планы) по описанию местоположения границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений в 2 экз.

2) Данные об охранных зонах: Графическая информация MapInfo или (AutoCad) с пообъектной привязкой семантики и в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, - на DVD носителях.

III этап

3. Оформление охранной зоны газораспределительных сетей

3.1. Получение распорядительного документа об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети и сооружений в соответствии с действующим законодательством РФ и субъекта РФ.

3.2. Запись информации в формате XML, созданных с использованием XML-схем, - на DVD носителях.

3.3. Составление заявления в формате XML документа для передачи сведений об установлении или изменении границ охранных зон газопроводов в ФГБУ ФКП «Росреестра» по Белгородской области от лица Департамента имущественных и земельных отношений по Белгородской области.

3.4. Получение подтверждающего документа о внесении сведений об охранной зоне в государственный кадастр недвижимости.

3.5. Передача Заказчику распорядительных документов, карт (планов) по описанию местоположения границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений, документов, подтверждающих внесение сведений об охранной зоне в государственный кадастр недвижимости.

Результаты работ по III этапу:

1) Распоряжение об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети в 1 экз.

2) Документ, подтверждающий внесение сведений об охранной зоне в государственный кадастр недвижимости в 1 экз.

Требования к выполнению работ.

- Работы выполняются в местной системе координат (МСК-31), используемой для ведения государственного кадастра недвижимости, с определенными для нее параметрами перехода к единой государственной системе координат.

-   Высотная съемка при проведении работ не выполняется.

- Координаты характерных точек границ земельных участков без ограждений рассчитываются аналитическим методом.

- Указать на планах границы земельных участков собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов, которые попадают (полностью или частично) в границы охранных зон объектов Заказчика.

- На планах топографической съемки должны быть нанесены:

•	кадастровое деление;

•	административное деление;

•	границы существующих земельных участков;

•	наземные объекты (элементы).

- Площади земельных участков вычисляются с округлением до 1 м.кв.

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено

  - Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________

  - Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые обязательства): _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: __________ с момента заключения договора.

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: _________________________________

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»:

      - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_________________________________

      - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): _________________________________

      - Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: _________________________________

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

отсутствуют

- Перечень работ, подлежащих выполнению:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 к Техническому заданию | в соответствии с п.7 Технического задания | км | 528,50337 |

- Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих:

не предоставляются

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Перечень нормативной документации:

1. Земельный кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный закон №221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»;

3. Федеральный закон №137-ФЗ от 25.10.2001 «О введении в действие Земельного кодекса РФ»;

4. Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости»;

5. Федеральный Закон № 66-ФЗ от 13.05.2008 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О государственном кадастре недвижимости»;

6. Федеральный Закон № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

7. Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

8. Постановление Правительство РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

9. Приказ Министерства экономического развития России №267 от 03.06.2011 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

- Контактная информация Заказчика:

Начальник отдела по работе с имуществом АО «Газпром газораспределение Белгород»              Новикова Ангелина Викторовна, тел. (4722) 23-51-25, e-mail: ANovikova@beloblgaz.ru , ведущий специалист отдела по работе с имуществом АО «Газпром газораспределение Белгород»                          Гребенник Елена Александровна, тел.(4722) 23-51-25, e-mail: Egrebennik@beloblgaz.ru

- Приложения:

Приложение №1 - Перечень объектов.