ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

Выполнение топографо-геодезических съемок и исследование состава грунта земельных участков

- Работами, аналогичными предмету закупки, являются:

топографо-геодезическая съемка и исследование состава грунта земельных участков.

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Объекты газификации, расположенные в г. Белгороде и Белгородском районе Белгородской области

2.1. Место (регион) выполнения работ:

Белгородская область

- Срок выполнения работ:

  - Начало и окончание выполнения работ:

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

На 3 календарный день с момента подписания договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ «количество календарных дней с даты начала выполнения работ»):

На 365 календарный день с даты начала выполнения работ

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.)

  - В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок выполнения работ:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

Максимальный срок выполнения работ:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

  - В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается График проведения работ:  Не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводиться процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки также установлены к субподрядчикам, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

  - Требование о членстве в СРО: Установлено

Если Требование  о членстве в СРО установлено, то предъявляются следующие требования:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 4 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Действующая выписка из реестра саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (часть 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), членом которой является участник, содержащая сведения о том, что: 1. Участник является членом соответствующей саморегулируемой организации; 2. Участник вправе выполнять инженерные изыскания, являющиеся предметом настоящей закупочной процедуры; 3. Сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 2 | Наличие у саморегулируемой организации, членом которой является Участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 4 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций, выданная не ранее двух месяцев до даты опубликования Извещения о проведении запроса предложений, содержащая (или скриншот государственного реестра саморегулируемых организаций, размещенный на официальном сайте органа надзора за саморегулируемыми организациями в сети «Интернет», содержащий актуальные на дату подачи заявки) сведения о саморегулируемой организации, членом которой является Участник, о размере сформированного такой саморегулируемой организацией фонда обеспечения договорных обязательств. |
| 3 | Совокупный размер обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, осуществлении подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 4 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Подписанное Участником письмо в свободной форме, подтверждающее, что совокупный размер обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, осуществлении подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 4 | Участник является лицом, указанным в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при проведении настоящей закупочной процедуры в отношении данного участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободной форме, содержащее указание о том, что он является одним из лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, каким конкретно лицом является участник), и в отношении такого Участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, какой конкретно случай применяется в отношении участника). |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

  - Прочие дополнительные требования к Участнику закупки:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Участник и привлекаемый им Субподрядчик должны являться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями | Для юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ, полученная с соблюдением требований, установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 Документации. Для индивидуальных предпринимателей: выписка из ЕГРИП, полученная с соблюдением требований, установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 Документации. |

- Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается

- Условия выполнения работ:

Работы выполняются на территории Белгородской области.

Работы выполняются по заявкам Заказчика.

В заявке указывается объем, перечень и адрес выполнения работ.

- Срок выполнения работ по каждому объекту:  5 календарных дней от даты получения Исполнителем Заявки на выполнение работ по каждому объекту.

- Заказчик не позднее, чем за 1 сутки, уведомляет телефонограммой Исполнителя работ об организации комиссии по выбору трассы, в которой Исполнитель должен участвовать.

В случае, если ошибка в результатах работ будет выявлена в процессе согласования проектно-сметной документации, разработанной на основе таких топографо-геодезических съемок земельных участков и отчета об исследовании состава грунта земельного участка, то все затраты, связанные с доработкой проекта, несет Исполнитель, который некачественно выполнил топографо-геодезическую съемку земельных участков и отчет об исследовании состава грунта земельного участка.

Последняя Заявка будет предоставлена Заказчиком и получена Исполнителем не позднее 5 календарных дней до даты окончания договора на выполнение работ по объекту.

Система координат – МСК 31, система высот – Балтийская, масштаб топографо-геодезической съемки – 1:500.

Перечень документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику по окончании выполнения работ, включает в себя отчет о топографо-геодезических работах в 2-х экземплярах с согласованными топографическими планами на бумажном носителе, на электронном носителе в формате DWG/DXF (AutoCAD 2007)и отчет об исследовании состава грунтов в двух экземплярах (работы выполняются при необходимости, в случае наличия в заявке Заказчика).

В отчете обязательно указание следующей информации:

- источник получения картографических материалов, использованных при выполнении работ;

- цель использования картографических материалов;

- требования по защите конфединциальной информации, содержащейся в картографических материалах.

На топографо – геодезических съемках должны быть указаны все коммуникации,кадастровые границы близлежащих земельных участков, по объектам ИЖС должны быть нанесены красные линии. Съемки должны быть согласованы со всеми заинтересованными сторонами (организацией выдавшей ТУ; собственником земли; со службами, ведающими инженерными коммуникациями и т.д). Стоимость согласования входит в общую стоимость работ.

При определении состава грунтов земельных участков шурфы (скважины) должны быть выполнены на глубину не менее 2м от глубины заложения проектируемого газопровода, количество – 1 шурф (скважина) на объект, расположенная ориентировочно по центру трассы газопровода.

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено

  - Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________

  - Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые обязательства): _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: __________ с момента заключения договора.

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: _________________________________

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»:

      - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_________________________________

      - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): _________________________________

      - Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: _________________________________

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

- Перечень работ, подлежащих выполнению:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _________________________________________________________________________ | Выполнение топографо-геодезических съемок и исследование состава грунта земельных участков для строительства объектов газификации |  | По заявкам |

- Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не предоставляются |  |  |

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Перечень нормативной документации:

Технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а так же специальным требованиям, предъявляемым к данному виду работ :

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскательства для строительства. Основные положения»;

-  СП11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

-  Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;

-  Условные знаки для топографических планов в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

- Контактная информация Заказчика:

308023, г. Белгород, 5-й Заводской переулок, 38

Акционерное общество "Газпром газораспределение Белгород"

Проектно-сметный отдел, заместитель начальника отдела Нехрышев Иван Александрович

INehrishev@beloblgaz.ru, (4722) 23-51-89

- Приложения:

- Приложение № 1 – Форма для расчета цены за единицу работы

_____________________________________________________________________________________

Приложение № 1 к Техническому заданию

Форма для расчета цены за единицу услуги

ВНИМАНИЕ! УКАЗАННАЯ ФОРМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ «ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ РАБОТЫ/УСЛУГИ» ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ (см. Информационную карту Документации о запросе предложений)

| № п/п | Наименование вида работы | Единица измерения | Начальная (максимальная) цена без НДС (руб.) | Начальная (максимальная) цена с НДС (руб.) | Предложение участника по цене без НДС (руб.) | Предложение участника по цене с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Выполнение работ по топографо-геодезической съемке земельного участка | 1 га и менее | 9 000,00 | 10 620,00 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по и исследованию состава грунта земельных участков | 1 скважина (шурф) | 6 000,00 | 7 080,00 |  |  |
| ИТОГО* |  |  | 15 000,00 | 17 700,00 |  |  |

*Расчет итоговой суммы осуществляется по следующей формуле: п.1+п.2.

Внимание!

Заказчик закупки заполняет столбцы 1, 2, 3, 4, 5 и формулу расчета итоговой суммы (при необходимости).

Участник закупки заполняет столбцы 6 и 7.