| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 155 031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Соединение изолирующее приварное PУ1.6МПа ДУ76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 640 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные запаянные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 32,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 780 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные запаянные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 690 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные запаянные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Соединение изолирующее резьбовое ДУ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Рабочее давление - 1,6 МПа Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 120 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Соединение изолирующее резьбовое ДУ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 340,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Рабочее давление - 1,6 МПа Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 140 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Соединение изолирующее резьбовое ДУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 70,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Рабочее давление - 1,6 МПа Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 150 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Соединение изолирующее фланцевое PУ1.6МПа ДУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Длина – 168 мм Материал корпуса: сталь 20 Материал изолятора: фторопласт Ф4-Л Антикоррозийное покрытие двухкомпонентное Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Соединение изолирующее фланцевое PУ1.6МПа ДУ80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Длина – 195 мм Материал корпуса: сталь 20 Материал изолятора: фторопласт Ф4-Л Антикоррозийное покрытие двухкомпонентное Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя Периодичность выставления заявок – Ежемесячно Срок выставления заявок – до 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627 900,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 781,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 118,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |