| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 157 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-150с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цельносварной бесшевный металлический корпус цилиндрического типа, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105. Полный проход Ду 150 Рабочая среда - природный газ Давление 16 кгс/см2. Температура эксплуатации от -40°С до +40°С. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20. Уплотнение в затворе: фторопласт (Ф-4 исп. ТУ 6-05-810). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-200с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цельносварной бесшевный металлический корпус цилиндрического типа, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105. Полный проход Ду 200 Рабочая среда - природный газ Давление 16 кгс/см2. Температура эксплуатации от -40°С до +40°С. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20. Уплотнение в затворе: фторопласт (Ф-4 исп. ТУ 6-05-810). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-25с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цельносварной бесшевный металлический корпус цилиндрического типа, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105. Полный проход Ду 25 Рабочая среда - природный газ Давление 16 кгс/см2. Температура эксплуатации от -40°С до +40°С. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20. Уплотнение в затворе: фторопласт (Ф-4 исп. ТУ 6-05-810). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-32с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цельносварной бесшевный металлический корпус цилиндрического типа, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105. Полный проход Ду 32 Рабочая среда - природный газ Давление 16 кгс/см2. Температура эксплуатации от -40°С до +40°С. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20. Уплотнение в затворе: фторопласт (Ф-4 исп. ТУ 6-05-810). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-50с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цельносварной бесшевный металлический корпус цилиндрического типа, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105. Полный проход Ду 50 Рабочая среда - природный газ Давление 16 кгс/см2. Температура эксплуатации от -40°С до +40°С. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20. Уплотнение в затворе: фторопласт (Ф-4 исп. ТУ 6-05-810). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Соединение изолирующее резьбовое СИ-25р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цельносварной бесшевный металлический корпус цилиндрического типа, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105. Полный проход Ду 25 Рабочая среда - природный газ Давление 16 кгс/см2. Температура эксплуатации от -40°С до +40°С. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20. Уплотнение в затворе: фторопласт (Ф-4 исп. ТУ 6-05-810). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-150с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-200с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-25с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-32с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-50с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Соединение изолирующее резьбовое СИ-25р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 858,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 300,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 557,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |