| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 157 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Труба стальная электросварная прямошовная 273х8мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (группа В) . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-88 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Со снятой фаской. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2 . Относительное удлинение%. Ударная вязкость. Временное сопротивление сварного шва. С наружной двухслойной антикоррозийной изоляцией весьма усиленного типа (2ВУС) из экструдированного полиэтилена. Покрытие должно соответствовать требованиям, предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена с «конструкцией (структурой) защитного покрытия» номер один в соответствии с таблицами №6, №7 ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии". А также соответствовать требованиям предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена ГОСТ Р 55436-2013 «Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования». Транспортировочные заглушки на концах труб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Труба стальная электросварная прямошовная 159х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 43,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (группа В) . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-88 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Со снятой фаской. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2 . Относительное удлинение%. Ударная вязкость. Временное сопротивление сварного шва. С наружной двухслойной антикоррозийной изоляцией весьма усиленного типа (2ВУС) из экструдированного полиэтилена. Покрытие должно соответствовать требованиям, предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена с «конструкцией (структурой) защитного покрытия» номер один в соответствии с таблицами №6, №7 ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии". А также соответствовать требованиям предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена ГОСТ Р 55436-2013 «Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования». Транспортировочные заглушки на концах труб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Труба стальная электросварная прямошовная 219х6мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 17,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (группа В) . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-88 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Со снятой фаской. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2 . Относительное удлинение%. Ударная вязкость. Временное сопротивление сварного шва. С наружной двухслойной антикоррозийной изоляцией весьма усиленного типа (2ВУС) из экструдированного полиэтилена. Покрытие должно соответствовать требованиям, предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена с «конструкцией (структурой) защитного покрытия» номер один в соответствии с таблицами №6, №7 ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии". А также соответствовать требованиям предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена ГОСТ Р 55436-2013 «Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования». Транспортировочные заглушки на концах труб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 141,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ду 57х5,0 мм , с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена ВУС для стальных труб ГОСТ 8731-74, 8732-78, ст.20, с транспортировочными заглушками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Труба стальная электросварная прямошовная 89х5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 84,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (группа В) . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-88 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2 . Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. С наружной двухслойной антикоррозийной изоляцией весьма усиленного типа (2ВУС) из экструдированного полиэтилена. Покрытие должно соответствовать требованиям, предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена с «конструкцией (структурой) защитного покрытия» номер один в соответствии с таблицами №6, №7 ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии". А также соответствовать требованиям предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена ГОСТ Р 55436-2013 «Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования». Транспортировочные заглушки на концах труб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 33,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (группа В) . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-88 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2 . Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. С наружной двухслойной антикоррозийной изоляцией весьма усиленного типа (2ВУС) из экструдированного полиэтилена. Покрытие должно соответствовать требованиям, предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена с «конструкцией (структурой) защитного покрытия» номер один в соответствии с таблицами №6, №7 ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии". А также соответствовать требованиям предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена ГОСТ Р 55436-2013 «Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования». Транспортировочные заглушки на концах труб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Труба стальная электросварная прямошовная 89х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 580,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (группа В) . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-88 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2 . Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. С наружной двухслойной антикоррозийной изоляцией весьма усиленного типа (2ВУС) из экструдированного полиэтилена. Покрытие должно соответствовать требованиям, предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена с «конструкцией (структурой) защитного покрытия» номер один в соответствии с таблицами №6, №7 ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии". А также соответствовать требованиям предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена ГОСТ Р 55436-2013 «Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования». Транспортировочные заглушки на концах труб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Труба стальная электросварная прямошовная 108х4мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 556,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (группа В) . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-88 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2 . Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. С наружной двухслойной антикоррозийной изоляцией весьма усиленного типа (2ВУС) из экструдированного полиэтилена. Покрытие должно соответствовать требованиям, предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена с «конструкцией (структурой) защитного покрытия» номер один в соответствии с таблицами №6, №7 ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии". А также соответствовать требованиям предъявленным к материалам для изготовления покрытия труб весьма усиленного типа изоляции из экструдированного полиэтилена ГОСТ Р 55436-2013 «Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования». Транспортировочные заглушки на концах труб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 473 152,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 718,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 248 434,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |