| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 159 721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Блок датчика для газоанализатора СТГ-1/СГГ-6М-П10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "блок датчика ИБЯЛ413531.011(наЕх) для СТГ-1 (новый, выпуска после августа 2011 года)Принцип измерения термохимический Способ отбора пробы диффузионный Габаритные размеры, мм, не более: - длина 110 - ширина 50 - высота 70 Масса, кг, не более 0,5 Диапазон относительной влажности окружающей среды при температуре °C, % 30 - 95 Средний полный срок службы блока датчика, лет, не менее 5" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Блок питания и сигнализации для газосигнализатора СТГ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | напряжение входное 220 В, два выхода: первый выход "блок датчика" напряжение постоянного тока 12 В. Второй выход "Вых." импульсное напряжение не менее 24 В с длительностью импульса не менее 20 мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Блок чувствительных элементов для сигнализатора СТХ-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "Рабочее напряжение – (1,90 ±0,05) В Сопротивление чувствительного элемента при температуре 20 0С – (3,15 ± 0,25) Ом Выходное напряжение блока ЧЭ при контроле объемной доли: - метана в воздухе 2,0 % - не менее 45 мВ; - водорода в воздухе 1,6% - не менее 45 мВ." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Газоанализатор горючих газов с ЗУ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 19,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Широкий диапазон показаний: 00,0 — 99,9% НКПР. Взрывобезопасное исполнение, маркировка взрывозащиты —"1ExdibsllCT4». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Датчик для газоанализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "Датчик на СН4 (природный газ) TGS-2611-E00(C00), Диапазон измерения 500-10000 рмм, Напряжения питания 5В, Ток рабочий 56 мА, Потребляемая мощность подогр-ля 280 мВт, Диаметр 9.2 мм, Высота 17.8 мм " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Датчик для газоанализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "Датчик угарного газа - MQ-7B (это аналог TGS2442-BO2 который снят с производства) Напряжения питания 5В,рабочий ток 150мА, Диапазон чувствительности - 10-1000 ррм Корпус пластик, Время восстановления 60 с, Габариты 30 х 19 х15 мм " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Блок-датчик ТКС+ПГС для газоанализатора ФП-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "Измеряемый компонент метан (CH4), пропан (C3H8) Принцип измерения полупроводниковый, термокаталитический Диапазон измерения объёмной доли метана CH4, % 0 — 2,5 Диапазон измерения объёмной доли пропана C3H8, % 0 — 1 Предел основной абсолютной погрешности объёмной доли, %: — метана CH4 ± 0,25 — пропана C3H8 ± 0,1 Предел дополнительной абсолютной погрешности объёмной доли (на каждый 10 °C окружающей среды), %: — метана CH4 ± 0,05 — пропана C3H8 ± 0,02 Диапазон рабочей температуры, °C от -20 до +50 Диапазон атмосферного давления, кПа 84 — 106,7 Относительная влажность воздуха при температуре воздуха +25°C, %, не более 98 Длительность прогрева, с, не более: — термокаталитического сенсора ГС-1Ex 5 — полупроводникового сенсора ПГС-1Ex 25" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Датчик каталитический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 29,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "Диапазон измерения метан: 0, 05-2, 5% iso-бутан: 0, 03-1% Диапазон рабочих температур: -10°C до +50°C Диапазон рабочей относительной влажности: 95% без конденсации Напряжение питания 2, 5+-0, 25в " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Газоанализатор по оксиду углерода переносной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Основная относительная погрешность измерения концентрации, при 20°С, % ±10. Дополнительная погрешность измерения концентрации от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более 0,2. Питание прибора, В 4,8 (4 аккумулятора NI-MN 1,2В). Габаритные размеры, не более, мм 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Датчик по метану термокаталитический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "Диапазон измерения 0 - 100% НКПР Рабочее напряжение питания - 5 Вольт ( 1,5 - 9,0 Вольт) Потребляемый ток 60 мА Рабочий диапазон температур -20 - +50 С Маркировка взрывозащиты Exd II CU" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Датчик для газоиндикатора ИГД-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "Диапазон контроля концентрации газа в воздухе, % объёмной доли 0 - 100 Рабочий ток, А 0,12 ± 0,001 Напряжение на ДМП-1 в воздухе, B 1,3 ± 0,13 Потребляемая мощность, мВт, не более 170 Время срабатывания, с, не более 15 Нижний предел обнаружения, ppm: - метан (СН4) 10 - пропан (С3Н8) 10 Атмосферное давление, кПа 84 - 106,7 Значения температуры анализируемой смеси, °C от -25 до +50 Механические нагрузки ДМП-1 Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц 5 - 25 - амплитуда смещения, мм 0,1 - продолжительность воздействия, ч 1,5 Многократный механический удар ДМП-1: - длительность ударного импульса, мс 10 - пиковое ускорение удара, м/с2 100 - общее число ударов 100" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Датчик по метану термокаталитический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 40,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "2 точки ,напряжение питания 2,3 В, эл. чсопротивление 3,5 Ом, масса 4 г (ПОЯСНЕНИЕ по точкам:одна точка – нет дополнительного резистора (рисунок 36); • две точки – резистор С2-33-0,125-560±10 %; • три точки – резистор С2-33-0,125-330±10 %; • четыре точки – резистор С2-33-0,125-220±10 %; • пять точек – резистор С2-33-0,125-160±10 %.)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Датчик по метану термокаталитический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "1 точка ,напряжение питания 2,3 В, эл. чсопротивление 3,5 Ом, масса 4 г (ПОЯСНЕНИЕ по точкам:одна точка – нет дополнительного резистора (рисунок 36); • две точки – резистор С2-33-0,125-560±10 %; • три точки – резистор С2-33-0,125-330±10 %; • четыре точки – резистор С2-33-0,125-220±10 %; • пять точек – резистор С2-33-0,125-160±10 %.)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Индикатор интенсивности запаха газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Температура от 0 до 40 град С Давление, кПа 5 Запыленность, мг/м3 10 Питание аккумуляторы Время работы без зарядки аккумуляторов, часов 50 Емкость: 0,8 Ампер/час Тип взрывозащиты 1Exib II СT6 X Температура окр. среды от 0 до + 40 град С Давление окр. среды, кПа 84 – 106,7 Относ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Датчик по метану термокаталитический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "Диапазон измерения концентрации одиночных горючих газов и паров горючих жидкостей, % НКПР 5 - 5 0 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения, % НКПР: Для метана: - при концентрации более 30 % НКПР ±10,0 - при концентрации менее или равной 30 % НКПР ±5,0 Для водорода - при концентрации более 30 % НКПР ±15,0 - при концентрации менее или равной 30 % НКПР ±5,0 Для метилакрилата - при концентрации более 30 % НКПР ±20,0 - при концентрации менее или равной 30 % НКПР ±15,0 Допускаемая вариация выходного сигнала, % НКПР 2,5 Дрейф выходного сигнала за 8 ч, % НКПР, не более ±2,5 Пределы допускаемого значения дополнительной абсолютной погрешности измерения концентрации контролируемых газов, % НКПР, вызванной отклонениями от нормальных условий: -температуры окружаю щ ей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °С; ±2,5 -влажности окружающ ей среды: - для метана при концентрации более 30 % НКПР ±5,0 - для метана при концентрации менее или равной 30 % НКПР ±2,5 - для водорода при концентрации более 30 % НКПР ±7,0 - для водорода при концентрации менее или равной 30 % НКПР ±5,0 Время установления выходного сигнала, с, не более 15 Габаритные размеры, мм, не более 160x185x85 М асса, кг, не более 3,5 Электропитание датчика от источника постоянного тока +2,4 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ячейка электрохимическая для газоанализатора СТГ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "ИБЯЛ.305649.035-40 ячейка электрохимическая на угарный газ (в упаковке - ИБЯЛ.418425.035-40) для СОУ-1, СТГ-1 (в сером корпусе) Принцип измерения электрохимический, амперометрический Измеряемый компонент CO Диапазон, мг/м3 0 - 200 Фоновый ток, мкА 0,400 Чувствительность, мкА/[мг/м3] 0,17 Содержание драгоценных металлов (платина), г 0,1456 Средний полный срок службы электрохимической ячейки (ЭХЯ), лет, не менее 3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Датчик по метану термокаталитический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "3 точки ,напряжение питания 2,3 В, эл. чсопротивление 3,5 Ом, масса 4 г (ПОЯСНЕНИЕ по точкам:одна точка – нет дополнительного резистора (рисунок 36); • две точки – резистор С2-33-0,125-560±10 %; • три точки – резистор С2-33-0,125-330±10 %; • четыре точки – резистор С2-33-0,125-220±10 %; • пять точек – резистор С2-33-0,125-160±10 %.)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Ячейка электрохимическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | "Диапазон измеряемых концентраций, ppm 0 - 200 Величина «шума», ppm < 1 Нелинейность выходного сигнала, % < 5 Время выхода на показания (Т 09), с < 45 Величина фонового сигнала, ppm -2...+10 Рабочий диапазон температур, °C от -20 до +50 Изменение фонового сигнала (от +20 до +40 °С), ppm < 10 Диапазон рабочих давлений МФС нормальное ± 10 % Изменение выходного сигнала за 1 мес., % < 2 Гарантийный срок службы, лет 2 Срок службы, лет, не менее 3 Потенциал измерительного электрода, В 0,0 Емкость фильтра для поглащения кислых газов, ppm*ч 100000" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 30 до 40 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 145 707,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 768,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 938,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |