| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 162 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проволока сварочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Килограмм |  |  |  | 1 976,200 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | 1. Сертификат качества (заводской сертификат) выданный не ранее 01.10.2017 г. 2. Полученное производителем (поставщиком) сварочных материалов Свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов для указанной марки и диаметра, на группу опасных технических устройств - ГО (газовое оборудование), на группу основных материалов - 1 (М01), на способ сварки – Г (газовая сварка), выданное НАКС не ранее 01.03.2018 г. 3. Хранение сварочной проволоки и поставка заказчику должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 2246-70. 4. Каждый моток или бухту сварочной проволоки снабжают биркой, на которой указано наименование завода - изготовителя, условное обозначение проволоки, номер партии, клеймо технического контроля. Химический состав, % C – до 0,10 Мn – 0,35-0,60 Si – до 0,03 S – не более 0,02 P – не более 0,02 Cr – до 0,10 Ni – до 0,25 Св-08АА d 3,0 мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Электрод сварочный D2.6мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Килограмм |  |  |  | 187,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Низководородный сварочный электрод с покрытием основного типа для односторонней ручной дуговой сварки труб и ответственных конструкций из углеродистых сталей с нормативным пределом прочности до 588Н/мм2, обеспечивает высокую ударную вязкость, масса упаковки не более 5 кг. Сертификат качества (заводской сертификат) выданный не ранее 01.01.2018 г. Полученное производителем сварочных материалов Свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов для указанного типа, марки и диаметра, на группу опасных технических устройств – ГО (газовое оборудование), на группу основных материалов – 1 (М01), на способ сварки – РД (ручная дуговая сварка покрытыми электродами), выданное свидетельство НАКС производителем сварочных материалов сроком действия до середины III квартала 2020 года предоставляется на момент поставки товара. Включены в реестр сварочных материалов, технические условия которых соответствуют техническим требованиям ПАО «Газпром» для групп опасных технических устройств – НГДО и ГО, по состоянию на 29.12.2017 г. Классификация Е7016 по AWS A5.1. Длина стержня: 350 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Электрод сварочный D3.2мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Килограмм |  |  |  | 1 193,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Низководородный сварочный электрод с покрытием основного типа для односторонней ручной дуговой сварки труб и ответственных конструкций из углеродистых сталей с нормативным пределом прочности до 588Н/мм2, обеспечивает высокую ударную вязкость, масса упаковки не более 5 кг. Сертификат качества (заводской сертификат) выданный не ранее 01.01.2018 г. Полученное производителем сварочных материалов Свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов для указанного типа, марки и диаметра, на группу опасных технических устройств – ГО (газовое оборудование), на группу основных материалов – 1 (М01), на способ сварки – РД (ручная дуговая сварка покрытыми электродами), выданное свидетельство НАКС производителем сварочных материалов сроком действия до середины III квартала 2020 года предоставляется на момент поставки товара. Включены в реестр сварочных материалов, технические условия которых соответствуют техническим требованиям ПАО «Газпром» для групп опасных технических устройств – НГДО и ГО, по состоянию на 29.12.2017 г. Классификация Е7016 по AWS A5.1. Длина стержня: 350 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Электрод сварочный D4мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Килограмм |  |  |  | 171,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электроды диаметром предназначены для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва конструкций и стыков трубопроводов из сталей прочностных классов до К54 включительно, масса упаковки не более 5 кг. Сертификат качества (заводской сертификат) выданный не ранее 01.10.2017 г. Полученное производителем сварочных материалов Свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов для указанного типа, марки и диаметра, на группу опасных технических устройств – ГО (газовое оборудование), на группу основных материалов – 1 (М01), на способ сварки – РД (ручная дуговая сварка покрытыми электродами), выданное свидетельство НАКС производителем сварочных материалов сроком действия до конца II квартала 2019 года. Включены в реестр сварочных материалов, технические условия которых соответствуют техническим требованиям ПАО «Газпром» для групп опасных технических устройств – НГДО и ГО, по состоянию на 29.12.2017 г. Наличие действующего сертификата соответствия в системе ГОСТ Р на поставляемую марку электродов. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 Химический состав наплавленного металла, % Углерод - 0,04-0,08; Кремний - 0,18-0,50; Марганец - 0,65-1,65; Сера + Фосфор - не более 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Электрод сварочный D2.5мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Килограмм |  |  |  | 176,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электроды для сварки корневого слоя шва поворотных и не поворотных стыков трубопроводов и других ответственных конструкций из низкоуглеродистых, углеродистых и низколегированных сталей прочностных классов до К60 включительно с нормативным временным сопротивлением разрыву до 589 Н/мм2, масса упаковки не более 3 кг Сертификат качества (заводской сертификат) выданный не ранее 01.01.2018 г. Полученное производителем сварочных материалов Свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов для указанного типа, марки и диаметра, на группу опасных технических устройств – ГО (газовое оборудование), на группу основных материалов – 1 (М01), на способ сварки – РД (ручная дуговая сварка покрытыми электродами), выданное свидетельство НАКС производителем сварочных материалов сроком действия до конца II квартала 2019 года. Включены в реестр сварочных материалов, технические условия которых соответствуют техническим требованиям ПАО «Газпром» для групп опасных технических устройств – НГДО и ГО, по состоянию на 29.12.2017 г. Наличие действующего сертификата соответствия в системе ГОСТ Р на поставляемую марку электродов. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 Химический состав наплавленного металла, % Углерод - 0,04-0,08; Кремний - 0,18-0,50; Марганец - 0,65-1,65; Сера + Фосфор - не более 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Электрод сварочный D4.0мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Килограмм |  |  |  | 120,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электроды диаметром предназначены для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва конструкций и стыков трубопроводов из сталей прочностных классов до К54 включительно, масса упаковки не более 5 кг. Сертификат качества (заводской сертификат) выданный не ранее 01.10.2017 г. Полученное производителем сварочных материалов Свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов для указанного типа, марки и диаметра, на группу опасных технических устройств – ГО (газовое оборудование), на группу основных материалов – 1 (М01), на способ сварки – РД (ручная дуговая сварка покрытыми электродами), выданное свидетельство НАКС производителем сварочных материалов сроком действия до конца II квартала 2019 года. Включены в реестр сварочных материалов, технические условия которых соответствуют техническим требованиям ПАО «Газпром» для групп опасных технических устройств – НГДО и ГО, по состоянию на 29.12.2017 г. Наличие действующего сертификата соответствия в системе ГОСТ Р на поставляемую марку электродов. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 Химический состав наплавленного металла, % Углерод - 0,04-0,08; Кремний - 0,18-0,50; Марганец - 0,65-1,65; Сера + Фосфор - не более 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Электрод сварочный D3.0мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Килограмм |  |  |  | 345,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электроды для сварки корневого слоя шва поворотных и не поворотных стыков трубопроводов и других ответственных конструкций из низкоуглеродистых, углеродистых и низколегированных сталей прочностных классов до К60 включительно с нормативным временным сопротивлением разрыву до 589 Н/мм2, а также для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва тонкостенных конструкций, масса упаковки не более 5 кг. Сертификат качества (заводской сертификат) выданный не ранее 01.01.2018 г. Полученное производителем сварочных материалов Свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов для указанного типа, марки и диаметра, на группу опасных технических устройств – ГО (газовое оборудование), на группу основных материалов – 1 (М01), на способ сварки – РД (ручная дуговая сварка покрытыми электродами), выданное свидетельство НАКС производителем сварочных материалов сроком действия до конца II квартала 2019 года. Включены в реестр сварочных материалов, технические условия которых соответствуют техническим требованиям ПАО «Газпром» для групп опасных технических устройств – НГДО и ГО, по состоянию на 29.12.2017 г. Наличие действующего сертификата соответствия в системе ГОСТ Р на поставляемую марку электродов. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 Химический состав наплавленного металла, % Углерод - 0,04-0,08; Кремний - 0,18-0,50; Марганец - 0,65-1,65; Сера + Фосфор - не более 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 30 до 70 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982 384,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 855,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 529,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |