| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 162 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Активатор прианодного пространства коксо-минеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 6,600 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Поставляется в мешках весом по 40 кг. КМА состоит из смеси коксовой мелочи и должен соответствовать пропорциям: коксовая мелочь до 10 мм – 34%; коксовая мелочь до 10-25 мм – 50%; гидроксид кальция – 10%; натрия хлорид – 6%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Заземлитель анодный ЭГК.ПВЕК.160.П.6Г-30.КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Графитопластовый электрод комплектный глубинного исполнения Комплект из 6 графитопластовых электродов глубинного исполнения (тип 1). Параметры одного электрода Размер, мм, (±10%) D=160; L=1500 Вес блока заземлителя в сборе (без учета кабеля), кг, (±10%) … 23,0 Номинальная токоотдача, А … 6 Контактная площадь одного изделия, м2 … 0,75 Скорость растворения электрода кг/(А*год) … 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Заземлитель анодный ЭГК.ПВЕК.160.П15Г-2-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Графитопластовый электрод комплектный глубинного исполнения Комплект из 15 графитопластовых электродов глубинного исполнения (тип 1). Параметры одного электрода Размер, мм, (±10%) D=160; L=1500 Вес блока заземлителя в сборе (без учета кабеля), кг, (±10%) … 23,0 Номинальная токоотдача, А … 6 Контактная площадь одного изделия, м2 … 0,75 Скорость растворения электрода кг/(А*год) … 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Заземлитель анодный ЭГП.ПВЕК.125.П.20-2-200.КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Графитопластовый электрод комплектный глубинного исполнения Комплект из 3 графитопластовых электродов глубинного исполнения (тип 1). Параметры одного электрода Размер, мм, (±10%) D=160; L=1500 Вес блока заземлителя в сборе (без учета кабеля), кг, (±10%) … 23,0 Номинальная токоотдача, А … 6 Контактная площадь одного изделия, м2 … 0,75 Скорость растворения электрода кг/(А*год) … 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Комплект анодных заземлителей ЭГК.ПВЕК.160.Г.4Г-5.КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Графитопластовый электрод комплектный глубинного исполнения Комплект из 3 графитопластовых электродов глубинного исполнения (тип 1). Параметры одного электрода Размер, мм, (±10%) D=160; L=1500 Вес блока заземлителя в сборе (без учета кабеля), кг, (±10%) … 23,0 Номинальная токоотдача, А … 6 Контактная площадь одного изделия, м2 … 0,75 Скорость растворения электрода кг/(А*год) … 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Комплект анодных заземлителей ЭГК.ПВЕК.160.Г.3Г-5.КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Графитопластовый электрод комплектный глубинного исполнения Комплект из 3 графитопластовых электродов глубинного исполнения (тип 1). Параметры одного электрода Размер, мм, (±10%) D=160; L=1500 Вес блока заземлителя в сборе (без учета кабеля), кг, (±10%) … 23,0 Номинальная токоотдача, А … 6 Контактная площадь одного изделия, м2 … 0,75 Скорость растворения электрода кг/(А*год) … 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК-М.4.7.8-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 9,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Четырехгранная стойка (в сечении квадрат со стороной 200±10 мм), предназначены для контроля и регулировки параметров электрохимической защиты (ЭХЗ). Высота стойки, мм 1500-2100 Ширина грани, мм 200±10 Толщина стенки, мм 3±0,5 Количество измерительных зажимов – 8; Количество силовых зажимов – 4; Степень защиты оболочвки, не менее IP23 Масса, кг, не более 15 Установленный срок службы не менее 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Пункт контрольно-измерительный КИП-ПВЕК.М.4.5.4-0 IP65 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Стойка трехгранная со сторонорй 130 мм, для заглубленной установки в грунт над подземным сооружением.. Высота стойки, мм 1500-2100 Ширина грани, мм 130±10 Толщина стенки, мм 3±1 Количество измерительных зажимов – 4; Количество силовэлектрод сых зажимов – 0; Степень защиты оболочвки, не менее IP23 Масса, кг, не более 15 Установленный срок службы не менее 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрод сравнения медносульфатный ЭНЕС-1М (со стабилизирующей засыпкой) с проводом ПВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переходное электрическое сопротивление, не более, кОм 1 Потенциал по отношению к хлоридсеребряному электроду, мВ 120±15 Стандартная длина соединительного кабеля, мм 2 500* Масса, при стандартной длине кабеля, не более, кг 0,65 Технический ресурс, ч 100 000 Срок службы, не менее, лет 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Электрод сравнения медносульфатный ЭНЕС-3М двухкамерный с индикатором скорости коррозии БПИ-2 с проводником МКЭШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переходное электрическое сопротивление, кОм 1,5 Потенциал по отношению к хлорсеребряному электроду, мВ 120±15 Стандартная длина соединительного кабеля не более 6,5 кг Масса электрода не более, кг 6,5 Технический ресурс 120 000 ч Срок службы не менее 15 лет Основные параметры БПИ-2 Габариты, без учета длины кабеля, 80х6212 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Активатор прианодного пространства коксо-минеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,600 |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Заземлитель анодный ЭГК.ПВЕК.160.П.6Г-30.КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Комплект |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Заземлитель анодный ЭГК.ПВЕК.160.П15Г-2-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Комплект |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Заземлитель анодный ЭГП.ПВЕК.125.П.20-2-200.КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Комплект |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Комплект анодных заземлителей ЭГК.ПВЕК.160.Г.4Г-5.КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Комплект |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Комплект анодных заземлителей ЭГК.ПВЕК.160.Г.3Г-5.КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Комплект |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК-М.4.7.8-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Пункт контрольно-измерительный КИП-ПВЕК.М.4.5.4-0 IP65 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрод сравнения медносульфатный ЭНЕС-1М (со стабилизирующей засыпкой) с проводом ПВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Электрод сравнения медносульфатный ЭНЕС-3М двухкамерный с индикатором скорости коррозии БПИ-2 с проводником МКЭШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 036 570,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 832,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 115 737,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |