| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 162 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-150с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цельносварной бесшовный металлический корпус цилиндрического типа, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105. Полный проход Ду 150 Рабочая среда - природный газ Давление 16 кгс/см2. Температура эксплуатации от -40°С до +40°С. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20. Уплотнение в затворе: фторопласт (Ф-4 исп. ТУ 6-05-810). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет Копии разрешительных документов и сертификатов, передаваемых при отгрузке, должны быть заверены изготовителем, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-200с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цельносварной бесшовный металлический корпус цилиндрического типа, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105. Полный проход Ду 200 Рабочая среда - природный газ Давление 16 кгс/см2. Температура эксплуатации от -40°С до +40°С. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20. Уплотнение в затворе: фторопласт (Ф-4 исп. ТУ 6-05-810). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет Копии разрешительных документов и сертификатов, передаваемых при отгрузке, должны быть заверены изготовителем, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 51,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 640 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные запаянные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 640 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные запаянные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-50с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цельносварной бесшовный металлический корпус цилиндрического типа, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105. Полный проход Ду 150 Рабочая среда - природный газ Давление 16 кгс/см2. Температура эксплуатации от -40°С до +40°С. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20. Уплотнение в затворе: фторопласт (Ф-4 исп. ТУ 6-05-810). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет Копии разрешительных документов и сертификатов, передаваемых при отгрузке, должны быть заверены изготовителем, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-80с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Рабочая среда природный и сжиженный углеводородные газы Рабочее давление 1,6 МПа Электросопротивление не менее 10 МОм при напряжении 1 кВ Диапазон температур, °С –40...+40 Срок службы, лет, не менее 20 ТУ 3742-001-29.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Соединение изолирующее резьбовое ДУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 135,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-150с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-200с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-50с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-80с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Соединение изолирующее резьбовое ДУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 546,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 659,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 887,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |