| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 163 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 750,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-2005; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Cоединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1 168,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-2005; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Cоединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1 091,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-2005; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Cоединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 215,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-2005; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Cоединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Кран шаровый стальной трехходовой ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 400,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Рабочая среда - вода, пар, газ, нефтепродукты. Подается в любом направлении, краны на трубопроводе устанавливаются в любом рабочем положении. На верхнем торце пробки нанесена Т-образная риска, указывающая направление прохода рабочей среды в пробке ,управление краном - ручное. Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16 кгс/см2(1,6Мпа) Присоединение: муфтовое; Температура рабочей среды: от -10 до 100°С; Класс герметичности: В по ГОСТ 9544-2005; Средний ресурс не менее: 3000 циклов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 60 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 60 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 168,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 60 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 091,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 60 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Кран шаровый стальной трехходовой ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 60 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946 509,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 382,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 127,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |