| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 165 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость эквивалента |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Измеритель избыточного давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальная ступень цифрового индикатора, кПА: 0,01 Диапазон измерения, кПа (мм.вод.ст.) :от 0 до 20,00 ;(от 0 до 2000) Предельное давление, кПа (мм.вод.ст.) :40,00 (4000) Погрешность при измерении давления в диапазоне температур окружающей среды, кПа - свыше 0 до +50°С - ±1%ВПИ - от -20 до 0°С - ±2%ВПИ Время работы аккумуляторной батареи, ч, не менее: 8,0 Габаритные размеры, мм, не более:185 х 60 х 35 Масса, г, не более (без штанги): 430 Напряжение холостого хода АКБ, В: не более 6,0 Ток короткого замыкания АКБ, А: не более 0,8 Условия эксплуатации :-20 - +50°С Класс защиты: - для электронного блока :IP20 - для блока аккум.батареи: IP54 (категория 2) Вид и маркировка взрывозащиты :1ExibIICT5 Тип аккумуляторной батареи: 4/5А Ni-MH 2100 mAH Интерфейс: USB Программное обеспечение Средняя наработка на отказ: не менее 15000 ч. Средний срок службы прибора: не менее 10 лет Гарантий срок эксплуатации :12 месяцев Комплект поставки: Измеритель ФД-09: ПР10-07.00.000 - 1 шт. Шланг присоединительный: 1 шт. Адаптер сетевой: 12В, 1А - 1 шт. Паспорт с методикой поверки : 100162047.034 ПС - 1 шт. Упаковка : ПР15.05.01.200 - 1 шт. Насадки: 1. Насадка L=190 mm 2. Насадка – резьба внутренняя 1/2 '' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Индикатор состояния электроизолирующих соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Величина электрического сопротивления внешней цепи между контактными полотнами, подключенными к объекту, при котором происходит срабатывание светового индикатора “Замыкание”, менее, Ом 10±2,5 Напряжение питания, В 4,8...6 Величина электрического сопротивления внешней цепи между контактными полотнами, подключенными к объекту, при котором происходит срабатывание светового индикатора “Контакт”, менее, МОм 0,5 Максимальный ток потребления в режиме индикации, мА 100 Максимальный ток потребления в выключенном состоянии, мА 0,05 С первичной поверкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мультиметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Диапазон напряжений постоянного / переменного тока :600 мВ; 6 В ;60 В; 600 В Напряжение постоянного тока : 1000 В Напряжение переменного тока: 750 В Погрешность постоянного тока: ± (0,5% + 2 цифры) * Погрешность выражена, как ± (% от показания + число цифр) при температуре 23ºC ±5ºC и относительной влажности менее 80% Погрешность переменного тока: Синусоидальное напряжение 50/60 Гц только для диапазона 600,0 мВ, ± (0,9% + 5 цифр), 50 Гц 500 Гц * 1 Погрешность переменного тока: Синусоидальное напряжение 50/60 Гц только для диапазона 600,0 мВ, ± (0,9% + 5 цифр), 50 Гц 500 Гц * 1 Защита от перегрузки по напряжению: Напряжение постоянного тока 1000 В или переменного тока Входной импеданс : 10 MΩ // менее 100 пФ Коэффициент подавления синфазных помех / Коэффициент подавления помех нормального вида Напряжение переменного тока: Коэффициент подавления синфазных помех >60 дБ при постоянном токе, 50 Гц/60 Гц Напряжение постоянного тока: Коэффициент подавления синфазных помех >100 дБ при постоянном токе, 50 Гц/60 Гц Коэффициент подавления помех нормального вида : >50 дБ при постоянном токе, 50 Гц/60 Гц Тип преобразования параметров переменного тока: Отклик в виде действительного среднеквадратического значения, откалиброванный при подаче на вход синусоидального сигнала при числе единиц счета ниже 4000. Свыше 4000 единиц счета добавьте к погрешности величину 0,6%. Для несинусоидальных сигналов при числе единиц счета ниже 2000 обращайтесь к следующему соотношению: ±1,5% дополнительная ошибка для коэффициента формы сигнала от ,4 до 3 Коэффициент формы = отношению пика, измеренного сигнала, к среднеквадратическому значению сигнала основной гармоники Ток Диапазон тока для цепей постоянного / переменного тока: 600 мкА; 6000 мкА; 60 А ;10 А Погрешность для постоянного тока : ± (1,0% + 2 цифры) Погрешность для переменного тока (60 А, 10 А) : ± (1,5% + 6 цифр), 50 Гц 500 Гц * * Тип преобразования и дополнительные технические характеристики таки же, что и при измерении напряжения переменного/постоянного тока. Нагрузка по напряжению : 600 мкА, 6000 мкА: <4 мВ/μA ;60 А, 10 А: 2 В макс. Защита от перегрузки по току Вход ампер: Быстро перегорающий предохранитель 10 A (500 В); Вход μ А: 600 В (среднеквадратическое значение) Сопротивление Диапазон сопротивлений: 600 Ом (<10 цифровая прокрутка); 60 кОм; 600 кОм ;6 МОм; 60 МОм (<100 цифровая прокрутка) Погрешность: 600 Ом, 6 кОм, 60 кОм, 600 кОм: ± (0,7% + 2 цифры); 6 МОм: ± (1,0% + 2 цифры); 60 МОм: ± (1,5% + 2 цифры) Защита от перегрузки: 600 В (среднеквадратическое значение) Напряжение разомкнутой цепи: Примерно –1,3 В Проверка диодов и целостности цепи Диапазон: Диод Разрешение : 10 мВ Погрешность: ±1,5% (Для напряжений 0,4 В 0,8 В) Максимальный испытательный ток : 1,5 мА Максимальное напряжение разомкнутой цепи : 3 В Защита от перегрузки: 600 В (среднеквадратическое значение) Целостность цепи : Встроенный зуммер будет звучать, когда сопротивление будет примерно менее 500 Ω. Время отклика примерно 100 мс. Частота Диапазон частот: 6000 Гц; 60 кГц; 600 кГц ;6 МГц ;60 МГц Чувствительность: 6000 Гц, 60 кГц, 600 кГц: 100 мВ (среднеквадратическое значение); 6 МГц: 250 мВ (среднеквадратическое значение); 60 МГц: 1 В (среднеквадратическое значение); Менее 20 Гц, чувствительность 1,5 В (среднеквадратическое значение); Максимальная чувствительность <5 В (среднеквадратическое значение) Погрешность : 0,1% + 1 цифра Защита от перегрузки: 600 В (среднеквадратическое значение) Емкость Диапазон :6000 пФ;60 нФ;600 нФ;6 мкФ;60 мкФ;600 мкФ; 6 мФ Погрешность: ± (1,9% + 8 цифр) Защита от перегрузки: 600 В (среднеквадратическое значение) Общие данные Автовыключение питания: Если не используется более 10 мин Дисплей: 6000 единиц счета с обновлением 1,5/с Индикация полярности: Автоматическая, положительная предполагается, отрицательная указывается Индикация выхода за диапазон: Символ “OL” или “–OL” Индикация низкого напряжения батареи: Отображается, когда напряжение батареи падает ниже рабочего напряжения Рабочая температура и влажность: Без конденсации влаги ≤10°C, 11°C ~ 30°C (относительная влажность ≤80%); 31°C ~ 40°C (относительная влажность ≤ 75%); 41°C ~ 50°C (относительная влажность ≤45%) Температура хранения : От -20ºC до 60ºC, относительная влажность от 0 до 80% при удалении батареи из прибора Температурный коэффициент: 0,15 x (точность по техническим характеристикам) / ºC, <18 ºC или >28 ºC Безопасность : Этот прибор соответствует стандарту IEC61010 CATIV 600 V Требования к питанию: Стандартная батарея напряжением 9 В типа PP3, NEDA 1604, IEC6F22, JIS006P Время непрерывной работы батареи : 300 часов для щелочной батареи Габаритные размеры: 76x158x38 мм без держателя 82x164x44 мм с держателем С поверкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мультиметр цифровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Тип : цифровой, портативный Базовая погрешность: 0,08% Напряжение постоянное 60 мВ ... 1000 В Напряжение переменное 60 мВ ... 1000 В Ток постоянный 60 мА ... 10 А Ток переменный 60 мкА ... 10 мА Сопротивление 600 Ом ... 40 МОм Частота 100 мГц ... 100 Гц Ёмкость 1 нФ ... 10 мФ Регистрация мин/макс/сред. значений: Есть Выбор пределов измерений: ручной или автоматический Дополнительные функции: измерение температуры, тест диодов, прозвон цепи, удержание показаний, True-RMS, автовыключение Прочее: сумка/чехол/кейс в комплекте, графическая шкала С поверкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Прибор комбинированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Класс точности при измерениях: на постоянном токе: 1,5; на переменном токе: 2,5. Предел измерений: силы постоянного тока: 0,06 ... 1500 мА; напряжения постоянного тока: 0,075 ... 600 В; силы переменного тока: 0,6 ... 1500 мА; напряжения переменного тока: 1,5 ... 600 В; сопротивления постоянному току: 0,3 ... 10000 кОм; емкости: 0,5 мкф. Коэффициент искажения синусоидальной формы: 1,11. Количество пределов измерения: 38. Входное сопротивление вольтметра: на постоянном токе: 20 кОм/В; на переменном токе: 2 кОм/В. Частотный диапазон: 45 ... 5000 Гц. Наработка на отказ: 6250 ч. Средний срок службы: 6 лет. Рабочее положение: горизонтальное. Температура окружающего воздуха: -10 ... +40 °С; относительная влажность: 90 % при 30 °С. Габариты Ц-4353: 215х115х90 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Мультиметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 47,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество измерений в секунду 2-3. Разрядность 3 ½. Постоянное напряжение U=0,1мВ-1000В. Переменное напряжение U~ 1 мВ-700 В. Переменный ток I~10 мкА-10 А. Постоянный ток I=1 мкА-10 А. Диапазон частот по переменному току 40-400Гц. Сопротивление R 0,1 Ом - 200 МОм. Входное сопротивление R 10 МОм. Температура t°C (термопара типа К) -20° ÷ +1000°. Ёмкость C 1 пФ - 20 мкФ. Частота F 10Гц-20кГц. Коэффициент усиления Транзисторов h21э до 1000. Режим «прозвонка» <50 Ом. Диод-тест. Питание 9В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ). Габариты, мм 91 × 189 × 31,5. Вес, грамм (с батареей) 310. Индикация разряда батарейки. Индикация перегрузки «0L». Автовыключение ~40мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Эталон чувствительности канавочный №2 сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен по ГОСТ 7512-84 из стали и имеют антикоррозионное гальваническое покрытие. Материал эталонов: cталь Тип эталона – Канавочный эталон 12 (Fe 2); Глубина канавок, мм – 1,75/1,5/1,25/1/0,75/0,50; Шаг канавок, мм – 4. с паспортом и свидетельством о калибровке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 40 до 65 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 802,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 986,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 815,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |