| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 165 953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость эквивалента |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бирка для маркировки кабелей до 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 141,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 100 мм Высота: 141 мм Способ монтажа: Поверхностный Глубина: 97 мм Din рейка: Да Степень защиты IP: IP40 Количество рядов: 1 Материал корпуса: Пластик Ширина в числах модульных расстояний: 2 Тип крышки: Закрытая С прозрачной крышкой: Да Цвет: Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Бокс пластиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 365 мм Высота 220 мм Глубина 100 мм Din рейка Да Степень защиты IP IP41 Количество рядов 1 Ширина в числах модульных расстояний 18 Способ монтажа Поверхностный Тип крышки Закрытая Номер цвета ral 9016 С прозрачной крышкой Да Цвет Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Бокс пластиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 59 мм Высота 146 мм Глубина 83 мм Din рейка Да Материал корпуса Пластик Степень защиты IP IP30 Количество рядов 1 Ширина в числах модульных расстояний 2 Способ монтажа Поверхностный Тип крышки Закрытая Номер цвета ral 9016 С прозрачной крышкой Да Цвет Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Бокс на 8 модулей наружной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 9,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 184 мм Высота 200 мм Глубина 95 мм Din рейка Да Степень защиты IP IP41 Количество рядов 1 Ширина в числах модульных расстояний 8 Способ монтажа Поверхностный Тип крышки Закрытая Номер цвета ral 9016 С прозрачной крышкой Да Цвет Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Вилка штепсельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал Пластик Количество полюсов 5 Степень защиты IP IP44 Максимальная сила тока 32 А Кабельный ввод Уплотнительная гайка Способ подключения Bинтовая клемма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение 400 В Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Характеристика срабатывания B Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 4.5 кА Номинальный ток 16 А Количество полюсов 1 Ширина в числах модульных расстояний 17.8 Частота 50 Гц Глубина монтажа, установки 73.6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение 400 В Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Характеристика срабатывания B Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 4.5 кА Номинальный ток 16 А Количество полюсов 2 Ширина в числах модульных расстояний 35.6 Частота 50 Гц Глубина монтажа, установки 73.6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 29,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение 400 В Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Характеристика срабатывания B Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 4.5 кА Номинальный ток 25 А Количество полюсов 1 Ширина в числах модульных расстояний 17.8 Частота 50 Гц Глубина монтажа, установки 73.6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение 400 В Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Характеристика срабатывания C Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 4.5 кА Номинальный ток 10 А Количество полюсов 1 Ширина в числах модульных расстояний 17.8 Частота 50 Гц Глубина монтажа, установки 73.6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение 400 В Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Характеристика срабатывания C Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 4.5 кА Номинальный ток 16 А Количество полюсов 1 Ширина в числах модульных расстояний 1 Частота 50 Гц Глубина монтажа, установки 73.6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение 400 В Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Характеристика срабатывания C Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 4.5 кА Номинальный ток 25 А Количество полюсов 1 Ширина в числах модульных расстояний 1 Частота 50 Гц Глубина монтажа, установки 73.6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение 400 В Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Характеристика срабатывания C Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 4.5 кА Номинальный ток 32 А Количество полюсов 1 Ширина в числах модульных расстояний 17.8 Частота 50 Гц Глубина монтажа, установки 73.6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение 400 В Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Характеристика срабатывания C Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 4.5 кА Номинальный ток 32 А Количество полюсов 3 Ширина в числах модульных расстояний 53.4 Частота 50 Гц Глубина монтажа, установки 73.6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение 400 В Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Характеристика срабатывания C Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 4.5 кА Номинальный ток 63 А Количество полюсов 3 Ширина в числах модульных расстояний 53.4 Частота 50 Гц Глубина монтажа, установки 73.6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальный ток длительной нагрузки Iu 25 А Количество полюсов 3 Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц 3 кА Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с 87.5 А Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по 250 А Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания с 3 А Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя коротк. замыкания по 250 А Встроенная защита от замыканий на землю Нет Количество вспомогательных переключающих контактов 2 Имеется указатель расцепления Нет С защитой по минимальному напряжению Да В комплекте с моторным приводом Нет Конструктивное исполнение Встроенное устройство Подходит для монтажа на DIN-рейку Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Выключатель автоматический дифференциальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение 230 В Номинальный ток утечки 0.03 А Тип по току утечки A Характеристика срабатывания C Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 6 кА Номинальный ток 16 А Количество полюсов 2 Ширина в числах модульных расстояний 36 Частота 50 Гц Количество защищенных полюсов 1 С коммутируемым нейтральным проводником Да Степень защиты 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Выключатель двухклавишный для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 28,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал Пластик Номинальное напряжение 250 В Подходит для степени защиты IP IP20 Номинальный ток 10 А Способ монтажа Скрытый (под штукатурку) Поверхность для надписи Нет Кнопочный, клавишный переключатель Нет Поверхность Необработанная Цвет Белый ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Выключатель одноклавишный для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 25,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал Пластик Номинальное напряжение 250 В Подходит для степени защиты IP IP54 Номинальный ток 10 А Способ монтажа Поверхностный Поверхность для надписи Нет Кнопочный, клавишный переключатель Нет Поверхность Необработанная Цвет Белый ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Выключатель одноклавишный для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал Пластик Количество исполнительных клавиш 1 Номинальное напряжение 250 В Подходит для степени защиты IP IP20 Номинальный ток 10 А Способ монтажа Поверхностный Коммутируемый ток люминесцентных ламп 10 AX Поверхность для надписи Нет Кнопочный, клавишный переключатель Да Поверхность Необработанная Цвет Белый Наличие галогенов Да ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Схема подключения: Выключатель 1-полюсный Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный Тип комплектации: Механизм в корпусе (в сборе) Количество клавиш: 1 Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку) Способ или тип крепления: В распор и на шурупах Материал: Пластик Вид или марка материала: Термопласт Защитное покрытие поверхности: Необработанная Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный Цвет: Белый Подсветка: Без подсветки Подходит для степени защиты - IP: IP20 Номин напряжение: 250 В Номин ток: 10 А Тип или способ подключения: Клемма винтовая Макс поперечное сечение проводника2: 2х2,5 мм Температура эксплуатации: -25...+40 °C Частота: 50 Гц Климатическое исполнение: У3 ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Зажим для провода СИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Предназначены для соединения и ответвления всех видов проводников СИП до 1 кВ, а также для подключения проводов абонентов и освещения Сечение магистраль (мм2) 16-95 Сечение ответвление (мм2) 1,5-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Зажим ответвительный для СИП герметичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 19,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное сечение проводника: 16 кв.мм Тип системы: СИП-2/СИП-4 Максимальное сечение проводника: 95 кв.мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Изолента ПВХ 15мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Длина:20 м Материал:Поливинилхлорид (PVC) Термостойкие до:60 град.C Цвет:Черный Толщина:0.15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Изолента ПВХ 19мм красная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина :19 мм Длина :20 м Материал :Поливинилхлорид (PVC) Термостойкие до: 60 град.C Толщина :0.18 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Изолента ПВХ 19мм черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 48,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина :19 мм Длина :20 м Материал :Поливинилхлорид (PVC) Термостойкие до: 60 град.C Толщина :0.18 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Кабель-канал 25х16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 196,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 25 мм Длина:2000 мм Материал:Пластик Глубина:16 мм Комплектация: в сборе (короб + крышка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Клипса для гофро трубы ДУ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал: полистирол (ПС) Цвет: серый RAL 7035 Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Комплект промежуточной подвески СИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное сечение проводника 16 кв.мм Тип системы СИП-2/СИП-4 Разрывная нагрузка 12 кН Максимальное сечение проводника 95 кв.мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Коробка распаячная для открытой проводки 100х100х50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 66,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 100 мм Длина: 100 мм Глубина: 50 мм Материал: Пластик Крышка: Непрозрачная Степень защиты IP: IP54-55 Форма: Квадрат Температура эксплуатации с: -30 град.C Температура эксплуатации по: 60 град.C Вид ввода в корпус: Заглушка Фиксация крышки: Защелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Коробка распаячная для открытой проводки 120х80х50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал полистирол, полипропилен Конструкция прямоугольная с крышкой Назначение для наружного монтажа (герметичные) Тип проводки открытая Количество вводов, шт. 6 Степень защиты IP55 Внутренние габариты, мм 120х80х50 Цвет серый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Наконечник кабельный медный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное поперечное сечение с 10 кв.мм Метрический размер соединительной резьбы 5 Номинальное поперечное сечение по 10 кв.мм Форма контактной площадки Форма кольца Изолированный Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Оболочка дополнительная для выключателя автоматического АП50Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальный ток Ie 75 А Номинальное напряжение изоляции Ui 400 В Ширина корпуса 152.5 мм Глубина корпуса 157 мм Высота корпуса 219 мм Степень защиты IP IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Подрозетник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 68,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов |  |  |  |  | Цвет: Синий Материал: Пластик Форма: Круг Диаметр: 68 мм Монтажная глубина: 45 мм Количество входов, вводов: 8 Глубина: 45 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Форма Круг Исполнение Одинарная Цвет Синий Для количества встроенных устройств 1 Крышка Без Материал Пластик Пломбируемая Нет Фиксация устройства Винт и распорные лапки Количество входов, вводов 8 Ввод сзади Да Степень защиты IP IP00 Диаметр 68 мм Монтажная глубина 45 мм Глубина 45 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Рейка DIN оцинкованная сталь L125 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Длина:1250 мм Материал:Сталь Высота профиля:35 мм Перфорированная:Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Реле промежуточное в комплекте с разъёмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 41 мм Высота 42 мм Род тока включения Переменный ток (AC) Глубина 27 мм Степень защиты IP IP40 Количество переключающих контактов 4 В комплекте с розеткой Нет Характеристики переключения Бистабильный С принудительно управляемыми контактами Нет Исполнение электрического соединения Плоский штекерный разъем С съемными клеммами, зажимами Нет Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с 220 В Поляризация Поляризованное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Розетка двухместная для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальный ток розеток: 16А Степень защиты: IP20 Зажим проводов (для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 мм2): Винтовой Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже (с использованием рамки): 71 мм Монтаж: Скрытый Цвет: Белый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 52,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение 250 В Номинальный ток 10 А Цвет Белый Способ монтажа Поверхностный Способ присоединения Винтовая клемма Ширина устройства 142 мм Высота устройства 77.3 мм Глубина устройства 58.2 мм Поверхность Другой Наличие галогенов Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Розетка двухместная для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 47,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Исполнение С защитным контактом стандарта SCHUKO Материал Пластик Количество единиц 2 Номинальный ток 16 А Способ монтажа Скрытый (под штукатурку) Подходит для степени защиты IP IP20 С защитой от детей Да С ориентационным освещением Нет Дифференциальная токовая защита Нет С слаботочным предохранителем Нет Способ присоединения Винтовая клемма Цвет Белый С откидной крышкой Нет Поверхность для надписи Нет Наличие галогенов Нет Механизм извлечения Нет Поверхность Необработанная С центральной вставкой Нет Ширина устройства 85 мм Высота устройства 118 мм Глубина устройства 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Розетка одноместная для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Исполнение С защитным контактом стандарта SCHUKO Номинальное напряжение 250 В Номинальный ток 16 А Материал Пластик Цвет Белый С откидной крышкой Нет С защитой от детей Нет Подходит для степени защиты IP IP44 С ориентационным освещением Нет Дифференциальная токовая защита Нет С слаботочным предохранителем Нет Способ монтажа Поверхностный Количество единиц 1 Ширина устройства 66.6 мм Способ присоединения Винтовая клемма Высота устройства 73.5 мм Глубина устройства 54 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Розетка одноместная для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Исполнение С защитным контактом стандарта SCHUKO Номинальное напряжение 250 В Номинальный ток 16 А Материал Пластик Цвет Белый С откидной крышкой Нет С защитой от детей Нет Подходит для степени защиты IP IP44 С ориентационным освещением Нет Дифференциальная токовая защита Нет С слаботочным предохранителем Нет Способ монтажа Поверхностный Количество единиц 1 Ширина устройства 66.6 мм Способ присоединения Винтовая клемма Высота устройства 73.5 мм Глубина устройства 54 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Стабилизатор напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальная мощность: 500 ВА Тип стабилизации: Электромеханический Модель или исполнение: Напольное устройство Выход напряжение: 220 В Количество фаз: Однофазный Вес: 4 кг Высота: 130 мм Ширина: 193 мм Макс вход перемен ток AC 50 Гц: 2,25 А Диапазон раб вход напряжения: 160-250 В Напряж срабатыв защ от повыш выход напряж Uмакс: 246±4 В Напряж срабатыв защ от пониж выход напряж Uмин: 184±4 В Время срабатывания: 5000±2 мс Климатическое исполнение: УХЛ4 Глубина: 165 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Труба гофрированная с зондом ДУ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальный диаметр 25 мм Материал Поливинилхлорид (PVC) Внутренний диаметр 18.3 мм Внешний диаметр 25 мм Степень защиты IP IP55 Цвет Серый Температура эксплуатации с -15 град.C Температура эксплуатации по 60 град.C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Трубка термоусадочная ТУТ 12/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал Полиэтилен Внутренний диаметр до усадки 12 мм Исполнение Тонкостенная Внутренний диаметр после усадки 6 мм С внутренним клеевым слоем Нет Коэффициент усадки 2:1 Рабочая температура с -55 град.C Рабочая температура по 125 град.C Цвет Черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Трубка термоусадочная ТУТ 20/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал Полиэтилен Внутренний диаметр до усадки 20 мм Исполнение Тонкостенная Внутренний диаметр после усадки 10 мм С внутренним клеевым слоем Нет Коэффициент усадки 2:1 Рабочая температура с -55 град.C Рабочая температура по 125 град.C Цвет Черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Хомут нейлоновый для кабеля L400хS4.8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 500,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина ленты 4.8 мм Материал Пластик Длина ленты, стяжки 400 мм Поверхность для маркировки Локальная Разборный зажим Нет Толщина полосы 4.8 мм Цвет Белый Исполнение С внутренним зацеплением Устойчивые к ультрафиолету Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Фотореле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Род тока Переменный ток (AC) Максимальный выходной ток 16000 мА Степень защиты IP IP20 Исполнение электрического соединения Зажимное соединение Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с 250 В Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по 250 В Материал оптической поверхности Пластик Материал корпуса Пластик Время срабатывания 5000 мс Материал оболочки кабеля Поливинилхлорид (PVC) Температура окружающей среды с -25 град.C Температура окружающей среды по 50 град.C Исполнение функции переключения Замыкающий контакт (NO) Категория взрывозащиты по газу (Директивы ATEX ЕС) Без Категория взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX ЕС) Без Конструкция корпуса Специальная конструкция Диаметр датчика 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Хомут для кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 500,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина ленты 3.6 мм Материал Пластик Длина ленты, стяжки 200 мм Поверхность для маркировки Локальная Разборный зажим Нет Толщина полосы 3.6 мм Цвет Белый Исполнение С внутренним зацеплением Устойчивые к ультрафиолету Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Щит вводно-учетный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина:300 мм Высота:310 мм Материал:Листовая сталь Глубина:150 мм Степень защиты IP:IP54 Способ монтажа:Поверхностный С откидной крышкой:Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Щит распределительный пластиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 255 мм Высота 200 мм Глубина 95 мм Din рейка Да Степень защиты IP IP41 Количество рядов 1 Ширина в числах модульных расстояний 12 Способ монтажа Поверхностный Тип крышки Закрытая Номер цвета ral 9016 С прозрачной крышкой Да Цвет Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Щит распределительный пластиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 270 мм Высота 327 мм Глубина 102 мм Din рейка Да Степень защиты IP IP41 Количество рядов 2 Ширина в числах модульных расстояний 24 Способ монтажа Поверхностный Тип крышки Закрытая Номер цвета ral 9016 С прозрачной крышкой Да Цвет Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Щит распределительный пластиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 148 мм Высота 200 мм Глубина 95 мм Din рейка Да Степень защиты IP IP41 Количество рядов 1 Ширина в числах модульных расстояний 6 Способ монтажа Поверхностный Тип крышки Закрытая Номер цвета ral 9016 С прозрачной крышкой Да Цвет Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Клеммник 4х(1.0-2.5) мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 200,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | номинальный ток, а 25А прижимной винт Нет сечение, мм 1-2,5мм max/рабочая темпер., град.с 85град.С количество соединений 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Изолента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 27,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Длина: 20 м Материал: Ткань Цвет: Черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Соединитель кабельный болтовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 40,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество болтов/винтов 4 Изолированный Нет Со срывной головкой Да Поверхность Голый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Выключатель двухклавишный для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов |  |  |  |  | Материал Пластик Количество исполнительных клавиш 2 Номинальный ток 10 А Номинальное напряжение 250 В Способ монтажа Скрытый (под штукатурку) Подходит для степени защиты IP IP20 Цвет Дерево Поверхность для надписи Нет Кнопочный, клавишный переключатель Нет Поверхность Декоративная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цвет дуб Степень защиты IP20 Номинальный ток выключателей 10 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Вилка штепсельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 24,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Угловая с заземляющим контактом Номинальный ток, А 16 Материал Пластик Цвет Белый Степень защиты IP IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Вилка штепсельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 27,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал Пластик Цвет Белый Степень защиты IP IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Коробка распаячная для открытой проводки 85х85х40мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 21,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 85 мм Длина 85 мм Глубина 40 мм Крышка Не прозрачная Степень защиты IP IP54 Материал Пластик Цвет Серый Форма Квадрат Температура эксплуатации с 25 град.C Температура эксплуатации по 60 град.C Поверхность Необработанная Количество входов, вводов 6 Наличие галогенов Есть Фиксация крышки Защелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Изолента ПВХ 19мм синяя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 116,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 19 мм Длина 20 м Материал Поливинилхлорид (PVC) Двухсторонний Нет Изоляционная Да Термостойкие до 60 град.C Толщина 0.18 мм Вулканизация Нет Подходит для высокого напряжения Нет Самозатухающий Да Устойчивость к ультрафиолетовому излучению Нет Цвет Синий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Крышка на лоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 18,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Длина 3000 мм Ширина 50 мм Материал Сталь Подходит для проволочного лотка Да Подходит для кабельных лотков лестничного типа Да Тип монтажа Защелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Щит освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 440 мм Высота 265 мм Глубина 120 мм Материал корпуса Сталь Степень защиты IP IP31 Защита Автоматический выключатель/Диференциальный автоматический выключатель Возможность расширения Нет С прозрачной крышкой Нет Защита от перенапряжения Да С трансформатором звонка Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Розетка четырехместная для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Угол подключения Прямое Материал Пластик Цвет Белый Способ подключения Винтовая клемма Степень защиты IP IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Кабель-канал 25х40мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 32,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 40 мм Длина 2000 мм Материал Пластик Глубина 25 мм С соединителем Нет Цвет Чисто-белый Поверхность Необработанная Прямоугольная конструкция Да Симметричный Нет Количество верхних частей 1 Верхняя часть поставляется совместно с продуктом Да Наличие галогенов Есть Защитная пленка Нет Монтажная перфорация в основании Нет Способ монтажа верхней части Составной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Зажим анкерный для вводного провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 26,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов |  |  |  |  | Разрывная нагрузка 0.8 кН Максимальное сечение проводника 25 кв.мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сечение провода, мин/макс, мм2: 2х16/4х95; Рабочая нагрузка, кН: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Щит освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 310 мм Высота 265 мм Глубина 120 мм Материал корпуса Сталь Степень защиты IP IP31 Защита Автоматический выключатель/Диференциальный автоматический выключатель Возможность расширения Нет С прозрачной крышкой Нет Защита от перенапряжения Да С трансформатором звонка Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Щит распределительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина 398 мм Высота 252 мм Глубина 102 мм Din рейка Да Степень защиты IP IP41 Количество рядов 1 Ширина в числах модульных расстояний 18 Способ монтажа Скрытый (под штукатурку) Тип крышки Закрытая Номер цвета ral 9016 С прозрачной крышкой Да Цвет Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 15 до 30 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 938,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 380,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 558,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |