| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 166 949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость эквивалента |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Датчик избыточного давления Метран-75G3(0…1,0МПа) S22 G 2 МА ЕМ K12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Измеряемые среды: жидкости, газ, газовые смеси, пар Верхние пределы измерений 1,0 МПа Основная приведенная погрешность ±0,5%; Выходной сигнал 4-20 мА/НАRТ Перенастройка диапазона 20:1 Диапазон температур окружающей среды от -40 до 85°С; Интервал между поверками - до 5 лет Исполнение по материалам: Штуцер для соединения с процессом 316L SST Разделительная мембрана 316L SST Заполняющая жидкость - Кремнийорганическая Соединение с процессом - М20х1,5, наружная резьба; Размер отверстия под кабельный ввод - М20х1,5; Встроенный ЖКИ Сертификация взрывобезопасности 1ЕхdIIСТ6, 1ЕхdIIСТ4; Кабельный ввод - никелерованная латунь под бронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм и диаметром брони 12,5-20,9 мм с первичной поверкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Датчик избыточного давления Метран-75G1(0…10кПа) S22 G 2 МА ЕМ K12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Измеряемые среды: жидкости, газ, газовые смеси, пар Верхние пределы измерений 10 кПа Основная приведенная погрешность ±0,5%; Выходной сигнал 4-20 мА/НАRТ Перенастройка диапазона 20:1 Диапазон температур окружающей среды от -40 до 85°С; Интервал между поверками - до 5 лет Исполнение по материалам: Штуцер для соединения с процессом 316L SST Разделительная мембрана 316L SST Заполняющая жидкость - Кремнийорганическая Соединение с процессом - М20х1,5, наружная резьба; Размер отверстия под кабельный ввод - М20х1,5; Встроенный ЖКИ Сертификация взрывобезопасности 1ЕхdIIСТ6, 1ЕхdIIСТ4; Кабельный ввод - никелерованная латунь под бронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм и диаметром брони 12,5-20,9 мм с первичной поверкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Термопреобразователь микропроцессорный ТСПУ Метран-276-05-Exia-100П-160-0,5-H10-(-50…50)С-4-20мА-T5-У1.1(-45...+70)-ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Диапазон преобразуемых температур от -50 до +50 гр.С; длина монтажной части - 160 мм; подвижный штуцер М20х1.5; измеряемая среда - газ; основная приведенная погрешность - не более 0.5%; выходной сигнал - 4-20мА; диапазон температур окружающей среды - не хуже (от -40 до 85 гр.С); межповерочный интервал 4 года. С первичной поверкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Термопреобразователь микропроцессорный ТСПУ Метран-276-27-Ехia-100-0.5-Н10-50...+50град.4-20мА-Т5-У1.1(-50...+85)-ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Аналоговые преобразователи температуры с унифицированным выходным сигналом 4-20мА Напряжение питания 18-42 В Предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5 Зависимость выходного сигнала от температуры - линейная. Диапазон измеряемых температур: -50..+50 Показатель тепловой инерции: не более 20с. Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т (код исполнения по материалам Н10).Материал головки: полиамид Технамид А СВ-30Л. Нсх:Pt100. Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP65 по ГОСТ 14254-96 Средний срок службы не менее 10 лет, Межповерочный интервал 4 года Климатическое исполнение У1.1 -50 до +85 гр.С С первичной поверкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Датчик избыточного давления Метран-75G3(0…1,0МПа) S22 G 2 МА ЕМ K12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 40 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Датчик избыточного давления Метран-75G1(0…10кПа) S22 G 2 МА ЕМ K12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 40 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Термопреобразователь микропроцессорный ТСПУ Метран-276-05-Exia-100П-160-0,5-H10-(-50…50)С-4-20мА-T5-У1.1(-45...+70)-ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 40 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Термопреобразователь микропроцессорный ТСПУ Метран-276-27-Ехia-100-0.5-Н10-50...+50град.4-20мА-Т5-У1.1(-50...+85)-ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 40 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 424,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 844,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |