| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 166 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость эквивалента |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заглушка стальная эллиптическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 35,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Заглушка стальная эллиптическая D108 Температура рабочей среды до 200°С; номинальное давление до 1,0 МПа. Толщина стенки 4,0мм. Сталь 20. ГОСТ 17379-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Заглушка стальная эллиптическая D159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Температура рабочей среды до 200°С; номинальное давление до 1,0 МПа. Толщина стенки 4,0мм. Сталь 20. ГОСТ 17379-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Заглушка стальная эллиптическая D219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Температура рабочей среды до 200°С; номинальное давление до 1,0 МПа. Толщина стенки 4,0мм. Сталь 20. ГОСТ 17379-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Заглушка стальная эллиптическая D25 ГОСТ 17379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 112,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Температура рабочей среды до 200°С; номинальное давление до 1,0 МПа. Толщина стенки 4,0мм. Сталь 20. ГОСТ 17379-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Заглушка стальная эллиптическая D57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 610,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Температура рабочей среды до 200°С; номинальное давление до 1,0 МПа. Толщина стенки 4,0мм. Сталь 20. ГОСТ 17379-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Заглушка стальная эллиптическая D89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Температура рабочей среды до 200°С; номинальное давление до 1,0 МПа. Толщина стенки 4,0мм. Сталь 20. ГОСТ 17379-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Заглушка стальная эллиптическая ДУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Температура рабочей среды до 200°С; номинальное давление до 1,0 МПа. Толщина стенки 4,0мм. Сталь 20. ГОСТ 17379-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Контргайка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 708,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Контргайка стальная ДУ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Контргайка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Контргайка стальная ДУ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Контргайка 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 55,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Контргайка стальная ДУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Муфта стальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 900,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Муфта стальная прямая ДУ25 ГОСТ 8966-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Муфта стальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Муфта стальная прямая ДУ20 ГОСТ 8966-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Муфта стальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 63,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Муфта стальная прямая ДУ32 ГОСТ 8966-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Муфта стальная прямая ДУ57 ГОСТ 8966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Температура рабочей среды до 200°С и номинальное давление до 1,0 МПа. ГОСТ 8966-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Отвод стальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 16,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 Отвод бесшовный крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. D219 ст. 20 ГОСТ 17375-2001, бесшовный. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Отвод стальной 90град.D32x2.6 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 Отвод бесшовный крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. D42,4 ст. 20 ГОСТ 17375-2001, бесшовный. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Отвод стальной бесшовный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 302,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Отвод стальной бесшовный 90град. D40x3.5 крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 ст. 20 ГОСТ 17375-2001, бесшовный. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Отвод стальной бесшовный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 182,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Отвод стальной бесшовный 90град.D108х4.0 крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 ст. 20 ГОСТ 17375-2001, бесшовный. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Отвод стальной бесшовный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 67,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Отвод стальной бесшовный 90град.D89х3.5 крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 ст. 20 ГОСТ 17375-2001, бесшовный. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Отвод стальной бесшовный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 475,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Отвод стальной бесшовный 90град.D57х3.5 крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 ст. 20 ГОСТ 17375-2001, бесшовный. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Отвод стальной бесшовный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1 771,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Отвод стальной бесшовный 90град.D20х2.8 крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 ст. 20 ГОСТ 17375-2001, бесшовный. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Отвод стальной бесшовный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 65,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Отвод стальной бесшовный 90град.D159х4.5 крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 ст. 20 ГОСТ 17375-2001, бесшовный. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Отвод стальной бесшовный 45град.D89х3.5 ГОСТ 30753-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 Отвод бесшовный крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Отвод стальной бесшовный 90 град. D15х2,8 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 120,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 Отвод бесшовный крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Отвод стальной бесшовный 90град.D25х3.0 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3 887,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 Отвод бесшовный крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Отвод стальной бесшовный 90град.D325х7.0 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 Отвод бесшовный крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Отвод стальной бесшовный 90град.D32х3.0 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2 068,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 Отвод бесшовный крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Отвод стальной бесшовный 90град.D38х3.0 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 Отвод бесшовный крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Отвод стальной бесшовный 90град.D57х5.0 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 Отвод бесшовный крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Отвод стальной бесшовный 90град.D76х3.5 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 Отвод бесшовный крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый 45град.D57x3/3.5 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 Отвод бесшовный крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50. Отвод выполнен из углеродистой качественной конструкционной стали ст. 20 гост 1050-88 Назначение: бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов. Среда рабочая: газ. Температура рабочей среды, °С:450. Предельное отклонение по L, мм.: +-2,0, Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Переход стальной концентрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа . Основные размеры: D219х6.0-108х4.0 Присоединение: приварное. Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Переход стальной концентрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа . Основные размеры: D114х4.0-89х3.5 Присоединение: приварное. Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Переход стальной концентрический бесшовный D108х4.0-57х3.5 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 31,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа . Присоединение: приварное. Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Переход стальной концентрический бесшовный D108х4.0-76х3.5 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 22,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа . Присоединение: приварное. Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Переход стальной концентрический бесшовный D108х4.0-89х3.5 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа . Присоединение: приварное. Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Переход стальной концентрический бесшовный D114х4.0-76х3.5 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 9,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа . Присоединение: приварное. Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Переход стальной концентрический бесшовный D159х4.0-108х4.0 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа . Присоединение: приварное. Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Переход стальной концентрический бесшовный D325х8.0-273х7.0 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа . Присоединение: приварное. Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Переход стальной концентрический бесшовный D38х3.0-25х3.0 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа . Присоединение: приварное. Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Переход стальной концентрический бесшовный D76х3.5-57х3.0 короткий ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 21,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа . Присоединение: приварное. Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Переход стальной концентрический бесшовный D76х3.5-57х3.5 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа . Присоединение: приварное. Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Переход стальной концентрический бесшовный D89х3.5-76х3.5 короткий ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа . Присоединение: приварное. Обязательное предоставление декларации о соответствии ЕАС в составе заявки на участие в открытом запросе предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Резьба стальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 400,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Резьба стальная Ду15 ГОСТ 6357-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Резьба стальная Ду20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 500,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Резьба стальная Ду20 ГОСТ 6357-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Резьба стальная Ду25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 601,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Резьба стальная Ду25 ГОСТ 6357-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Резьба стальная Ду32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 210,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Резьба стальная Ду32 ГОСТ 6357-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Сгон стальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 55,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сгон стальной ДУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Сгон стальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сгон стальной ДУ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Сгон стальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 200,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сгон стальной Ду25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 30 до 40 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936 695,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 885,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793 809,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |