| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 170 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость эквивалента |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заглушка латунная на вентиль кислородного баллона ВК-94-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 29,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Запорное приспособление на вентиль ВК-94-01 кислородного баллона. Накручивается на вентиль с правой трубной наружной цилиндрической резьбой G3/4 при транспортировке и хранении баллона с газом. Материал - латунь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Затвор предохранительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 31,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Затвор предохранительный предназначен для предотвращения прохождения обратного удара (пламени), возникающего при газопламенной обработке металлов, в защищаемое оборудование (баллон). Затвор обладает тремя степенями защиты. Место установки - затвор устанавливается в разрыв рукава. Присоединительные размеры: входной диаметр - Ø9 и Ø6,3 мм; выходной диаметр - Ø9 и Ø6,3 мм. Рабочая среда - горючий газ (ацетилен, пропан-бутан, метан). Пламяпреграждающий элемент - ПЭС-1 (выдерживает до 5 однократных обратных ударов). Пропускная способность - 5 м3/час. Рабочее давление - 0,3 МПа. Габаритные размеры - не более Ø24,5х130 мм. Масса - не более 0,205 кг (в том числе деталей из латуни - 0,165 кг). Климатическое исполнение - УХЛ2. Сертификат соответствия - C-RU.АВ67.В.00948. ГОСТ Р 50402-2011, ГОСТ 12.2.008-75. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Затвор предохранительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Затвор предохранительный предназначен для предотвращения прохождения обратного удара (пламени), возникающего при газопламенной обработке металлов, в защищаемое оборудование (баллон). Затвор обладает тремя степенями защиты. Место установки - затвор присоединяется к выходному штуцеру баллонного редуктора. Присоединительные размеры: входной диаметр - М16×1,5 мм; выходной диаметр - М16×1,5 мм. Рабочая среда - кислород. Пламяпреграждающий элемент - ПЭС-1 (выдерживает до 5 однократных обратных ударов). Пропускная способность - 40 м3/час. Рабочее давление - 1,25 МПа. Габаритные размеры - не более Ø24,5х130 мм. Масса - не более 0,205 кг (в том числе деталей из латуни - 0,165 кг). Климатическое исполнение - УХЛ2. В комплекте - гайка. Сертификат соответствия - C-RU.АВ67.В.00948. ГОСТ Р 50402-2011, ГОСТ 12.2.008-75. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Клапан обратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 32,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Клапан обратный предназначен для предохранения рукавов и источников газопитания от обратного перетока газа со стороны инструмента газопламенной обработки металлов. Место установки - клапан устанавливается в разрыв рукава. Присоединительные размеры: входной диаметр - Ø9 и Ø6,3 мм; выходной диаметр - Ø9 и Ø6,3 мм. Рабочая среда - кислород. Пропускная способность - 40 м3/час. Рабочее давление - 1,25 МПа. Габаритные размеры - не более Ø21,6×85 мм. Масса - не более 0,06 кг (в том числе деталей из латуни - 0,04 кг). Климатическое исполнение - УХЛ2. Сертификат соответствия - C-RU.АВ67.В.00948. ГОСТ Р 50402-2011, ГОСТ 12.2.008-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Клапан обратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 38,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Клапан обратный предназначен для предохранения рукавов и источников газопитания от обратного перетока газа со стороны инструмента газопламенной обработки металлов. Место установки - клапан устанавливается в разрыв рукава. Присоединительные размеры: входной диаметр - Ø9 и Ø6,3 мм; выходной диаметр - Ø9 и Ø6,3 мм. Рабочая среда - ацетилен, пропан-бутан, метан. Пропускная способность - 5 м3/час. Рабочее давление - 0,3 МПа. Габаритные размеры - не более Ø21,6×85 мм. Масса - не более 0,06 кг (в том числе деталей из латуни - 0,04 кг). Климатическое исполнение - УХЛ2. Сертификат соответствия - C-RU.АВ67.В.00948. ГОСТ Р 50402-2011, ГОСТ 12.2.008-75. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Колпак защитный на кислородный баллон для вентиля ВК-94-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 18,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Колпак предназначен для защиты от механических повреждений и загрязнений вентиля ВК-94-01 кислородного баллона, произведенного по ГОСТ 949-73, объемом 40 литров при транспортировке и хранении. Колпак изготовлен из металлического сплава - силумина. Цвет - синий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Наконечник в сборе к резаку Р1 Донмет 142П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Комплектующее оборудование к стволам резаков серии "ДОНМЕТ" 142 П для газокислородной резки листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 100 мм (тип Р1) с применением в качестве горючего газа пропан-бутана. Условный проход резинотканевого рукава - 6/6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Наконечник сварочный трубчатый к горелкам Г2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Наконечник газосварочный (трубчатый цельнотянутый) - запасная часть к горелке Г2 "MINI ДМ" 273 - применяется для сварки в труднодоступных местах. Материал, из которого изготовлен наконечник - медь. Толщина свариваемого металла - 2-4 мм. Горючий газ, применяемый при сварке - ацетилен ("А" в маркировке). Давление: кислорода - 2,0-2,5 кгс/см2; ацетилена - 0,1-1,2 кгс/см2. Расход: кислорода - 270-380 л/ч; ацетилена - 200-335 л/ч. Скорость сварки - 90-55 мм/мин. Расход присадочной проволоки на 1 м сварного шва - 0,2 кг. Длина ядра пламени - 10 мм. Масса - не более 0,010 кг. (№ заказа 237.500.13 из каталога ЗАО "Донмет") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Наконечник сварочный трубчатый к горелкам Г2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Наконечник газосварочный (трубчатый цельнотянутый) - запасная часть к горелке Г2 "MINI ДМ" 273 - применяется для сварки в труднодоступных местах. Материал, из которого изготовлен наконечник - медь. Толщина свариваемого металла - 1-2 мм. Горючий газ, применяемый при сварке - ацетилен ("А" в маркировке). Давление: кислорода - 1,5-2,5 кгс/см2; ацетилена - 0,01-1,2 кгс/см2. Расход: кислорода - 180-200 л/ч; ацетилена - 115-180 л/ч. Скорость сварки - 130-90 мм/мин. Расход присадочной проволоки на 1 м сварного шва - 0,06 кг. Длина ядра пламени - 8 мм. Масса - не более 0,05 кг. (№ заказа 237.500.12 из каталога ЗАО "Донмет"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Прокладка 19 к редуктору БПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 128,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Запасная часть к пропановому редуктору БПО. Прокладка полиамидная диаметром 19 мм устанавливается под накидную гайку с левой резьбой СП 21,8 – 14 ниток на 1 дюйм для герметичности присоединения редуктора к вентилю пропанового баллона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Прокладка 23 к редуктору БКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 128,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Запасная часть к кислородному редуктору БКО. Прокладка полиамидная диаметром 23 мм устанавливается под накидную гайку с резьбой G3/4 для герметичности присоединения редуктора к вентилю кислородного баллона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Прокладка для редуктора на AGA-баллон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 92,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Запасная часть к ацетиленовому редуктору Dinex для баллона AW-41 (AGA). Прокладка из капролона с наружным диаметром 19 мм устанавливается под накидную гайку для герметичности присоединения редуктора к вентилю ацетиленового баллона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Рукав кислородный III d6.3мм Py2МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 1 720,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Резиновый рукав с нитяным каркасом, применяемый для подачи под давлением кислорода к аппаратуре для газовой сварки и резки металлов. Класс рукава - 3. Внутренний диаметр - 6,3 мм. Наружный диаметр - 13,0 мм. Рабочее давление - 2,0 МПа. Наружный слой - чёрного цвета. Поставляется в бухтах - по 40 м. Подаваемый газ - кислород. Запас прочности при разрыве гидравлическим давлением - трёхкратный. Температура окружающей среды при эксплуатации от -35 до +70°С. ГОСТ 9356-75. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Рукав кислородный III d9мм Py2МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 40,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Резиновый рукав с нитяным каркасом, применяемый для подачи под давлением кислорода к аппаратуре для газовой сварки и резки металлов. Класс рукава - 3. Внутренний диаметр - 9,0 мм. Наружный диаметр - 18,0 мм. Рабочее давление - 2,0 МПа. Наружный слой - чёрного цвета. Поставляется в бухтах - по 40 м. Подаваемый газ - кислород. Запас прочности при разрыве гидравлическим давлением - трёхкратный. Температура окружающей среды при эксплуатации от -35 до +70°С. ГОСТ 9356-75. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Электрододержатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Предназначен для надежной фиксации, удержания электрода во время MMA-сварки. Жесткая фиксация электрода в четырех положениях. Овальная, с рифлением изолирующая тепло рукоятка. Электрододержатель – типа «Крокодил»; длина – 205 мм; номинальный сварочный ток - 200 А; режим работы (ПН) – 60 %; диаметр электрода: 2-4 мм; вес – 0,245 кг; сварочный кабель - 25/35 мм2; гайка крепления – М8; исполнение – штамп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Электрододержатель EH16 QMM 4M с кабелем для сварочного аппарата EWM Pico 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения. Необходим для работы с инвертором EWM Pico 162 и является его комплектующим. Длина кабеля − 4 м; площадь поперечного сечения кабеля - 16 мм2; диаметр электрода: 2 – 4 мм; номинальный сварочный ток – 200 А; режим работы (ПН) – 35%; вес – 1,065 кг; исполнение − штамп; электрододержатель – типа «Крокодил». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заглушка латунная на вентиль кислородного баллона ВК-94-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Затвор предохранительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Затвор предохранительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Клапан обратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Клапан обратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Колпак защитный на кислородный баллон для вентиля ВК-94-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Наконечник в сборе к резаку Р1 Донмет 142П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Наконечник сварочный трубчатый к горелкам Г2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Наконечник сварочный трубчатый к горелкам Г2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Прокладка 19 к редуктору БПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Прокладка 23 к редуктору БКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Прокладка для редуктора на AGA-баллон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Рукав кислородный III d6.3мм Py2МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 720,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Рукав кислородный III d9мм Py2МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Электрододержатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Электрододержатель EH16 QMM 4M с кабелем для сварочного аппарата EWM Pico 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 046,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 735,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 310,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |